Siklócsapágy, olajutánpótlással a túlhevülés elkerülésére.

|  | Tmax = 10 °C D = 20 mm L = 10 mm f = 1500 1/min s = 0.01 mm  = 0.258 kg/ms c = 1.6e6 Jm3K térfogati hőkapacitás Qv = ? |
| --- | --- |

Viszkozitás legyőzésére fordított  teljesítmény: P = Mviszk·.

Mviszk = Fkerületi · R

Fkerületi =  · A

τ=μ⋅dvxdy → τ=μ⋅R⋅ϖs,  = 2 ·  · f = 157.08 1/s,  = 4.053e4 Pa

A = D ·  · L = 6.283e-4 m2.

Fkerületi =  · A = 25.464 N

Mviszk = Fkerületi · R = 0.255 Nm

P = Mviszk· = 40 W

Hőteljesítmény: Phő = Qv · c · Tmax		Tfh. P = Phő ami egy pesszimisztikus becslés.

Ekkor Qv=Pc⋅ΔTmax= 2.5e-6 m3/s = 2.5 cm3/s