6. gyakorlat

1.) Mekkora fogyasztáscsökkentést lehet elérni az ellenállás-tényező csökkentésével?

AK=2m2		Az autó áramlás irányára merőleges keresztmetszete

ce1=0,4			Az autó ellenállás tényezője, 1.esetben

ce2=0,3			Az autó ellenállás tényezője, 2.esetben (25%)

mK=850 kg		Az autó tömege

fg=0,015		Gördülési ellenállás tényező

v=140 km/h		Az autó sebességet

=1,2kg/m3		Levegő sűrűsége

2.) Számítással határozza meg, hogy mekkora szükséges motorteljesítmény pluszt jelent egy tetőcsomagtartó felszerelése.

AT=1,4m x 0,08m	A tetőcsomagtartó áramlás irányára merőleges keresztmetszete

AK=1,8m2		Az autó áramlás irányára merőleges keresztmetszete

ce,T=2			A tetőcsomagtartó ellenállás tényezője

ce,K=0,3		Az autó ellenállás tényezője

mK=1100 kg		Az autó tömege

fg=0,015		Gördülési ellenállás tényező

v=120 km/h		Az autó sebességet

vT=v*1,15		Jellemző sebesség a tetőcsomagtartónál

=1,2kg/m3		Levegő sűrűsége

Fö=522N⇒P=17,4kWFö,T=719N⇒PT=24kW

PTP=1,378⇒37,8%teljesítmény+

3.) Határozza meg, hogy bizonyos felhajtóerő csökkentő berendezések milyen maximális sebességnövekedés érhető el egy kanyarban:

mK=850 kg		Az autó tömege

AK=2m2		Az autó áramlás irányára merőleges keresztmetszete

cF,1=0.5		eredeti állapot

cF,2= -0.5		módosított állapot

R=85m		kanyar sugara

=0,8			tapadási súrlódási tényező

=1,2kg/m3		Levegő sűrűsége

FL=Fs−FFFL=m⋅g−cF⋅v22⋅ρ⋅AKFT=μ⋅m⋅g−cF⋅v22⋅ρ⋅AKFcf=m⋅v2RhatárhelyzetbenFT=Fcfμ⋅m⋅g−cF⋅v22⋅ρ⋅AK=m⋅v2Rμ⋅m⋅g=μ⋅cF⋅v22⋅ρ⋅AK+m⋅v2Rv=μ⋅m⋅gμ⋅cF⋅ρ2⋅AK+mRv1=90kmh;v2=95kmh

4.) Határozza meg egy dugattyúsmotoros légcsavaros repülőgép mechanikai teljesítményét, hatásfokát valamint a légcsavaron kelt vonó erő mértékét, ha a repülőgép egyenes vonalú és egyenletes mozgást végez!

T=300K		A közeg (levegő) hőmérséklete

p0=105Pa		A közeg nyomása

R=287J/kgK		Gázállandó (levegő)

g=10N/kg

=1,16kg/m3		Levegő sűrűsége (származtatott)

cf/ce = 18		A repülőgép siklószáma

m=3000 kg		A repülőgép tömege

v=288 km/h		A repülőgép sebességet

DL=2m		A légycsavar átmérője

Asz=14m2		A szárny felülete

m=0,75 		A motor hatásfoka