| 1. | 6 / |
| --- | --- |
| 2. | 8 / |
| 3. | 10 / |
| 4. | 10 / |
| 5. | 11 / |
| Teszt | 5 / |
|  ÍRÁSBELI | 50 / |
| Évközi munka | 40 / |
| SZÓBELI | 10 / |
|  PONTSZÁM | 100 / |
| JEGY: |  |

1. példa	(6 p.)

Meleg levegő áramlik egy 400600mm oldalhosszúságú, téglalap keresztmetszetű légcsatornában. A térfogatáram-méréshez Prandtl-csövet használunk, amely az áramló közeg össznyomásának és statikus nyomásának különbségét méri. A légcsatorna hat egyenlő nagyságú Ai rész-keresztmetszeteinek súlypontjában elhelyezett Prandtl-csőhöz kapcsolt víztöltésű (víz=1000kg/m3) U-csöves manométer kitérése rendre:

hi=12, 16, 13, 14, 15, 12 mm.

A levegő hőmérséklete tlev=320C, gázállandója R=287 J/kg/K, a sűrűségszámítás szempontjából nyomása állandónak tekinthető: p0=105Pa. A gravitációs térerősségvektor nagysága g=10 N/kg.

Kérdés:

Határozza meg a légcsatornában áramló levegő

- átlagsebességét v[m/s],

- térfogatáramát qV[m3/s] és

- tömegáramát qm[kg/s] !

2. példa	(8 p.)

Egy Venturi-csövet építünk be egy D átmérőjű vízszintes csővezetékbe. Az átáramló víz térfogatáram qV=100m3/h. Az „1” és „2” keresztmetszetekhez a csőfalon levő statikus nyomásmérő helyekhez egy U-csöves higanyos manométer csatlakozik. A manométer jobboldali higanyfelszíne és a csőtengely közötti szintkülönbség L.

(Összenyomhatatlannak /=áll./ és súrlódásmentesnek /=áll./ tekinthető a folyadék.)

d

L

h

2

1

Hg

D

D

qV

Adatok:

D=300mm

d=100mm

L=750mm

víz=1000kg/m3

Hg=13600kg/m3

g=10N/kg

Kérdés:

Határozza meg az U-csöves manométer „h” kitérését! h=?

3. példa	(10 p.)

A vízzel teli, vízszintes tengelyű fecskendő dugattyúja adott vd sebességgel és ad gyorsulással mozog a megfigyelt adott t időpillanatban. A külső tér nyomása mindenütt p0. Adatok:

vd=2ms, ad=3ms2, ρ=1000kgm3,

p0=105Pa, L=3m, ℓ=1.5m,

D=100mm, d=25mm

Kérdés:

a) Mekkora ebben a pillanatban a D ill. a d átmérőjű csőszakaszokban a víz gyorsulása? a1=? ill. a2=?

b) Mekkora erővel kell ebben a pillanatban a dugattyút mozgatni?  Fd [N] = ?

4. példa	(10 p.)

Az ábrán látható nagy alapterületű tartályból egy d=50mm átmérőjű szivornya segítségével vizet (ρ=1000kgm3,ν= 1.3⋅10-6m2s) szivattyúzunk ki (h1=2m, h2=5m). Az l=12m hosszúságú csövet egyenes csőnek tekinthetjük, amelyben turbulens áramlás jön létre. A csővezetéken található még 2db könyök,  amelyek veszteségtényezője egyenként . A belső csőfal hidraulikailag simának tekinthető. A külső nyomás: p0=105Pa. A gravitációs térerősségvektor nagysága g=10N/kg.

Kérdés:

Határozza meg a szivornyán kiáramló víz qV térfogatáramát!

5. példa	(11 p.)

A mellékelt ábrán a t1 hőmérsékletű levegő egy csőben elhelyezett hőcserélőn t2 hőmérsékletre felmelegedve áramlik ki egy kisebb átmérőjű csövön keresztül a p0 nyomású szabadba. /A hőcserélőre, mint szilárd testre ható áramlási eredetű erő elhanyagolható! Súrlódásmentességet tételezhetünk fel./

Kérdések:

- Határozza meg az „1” és a külső szabad tér közötti nyomáskülönbséget! p1−p0=? Pa

Adatok: t1=20 °C, t2=tki=200 °C, vki=15 ms, R=287 JkgK, p0=105Pa  (A sűrűség számításához a p0 környezeti nyomás állandónak vehető)