| 1. | 10 / |
| --- | --- |
| 2. | 10 / |
| 3. | 10 / |
| 4. | 10 / |
| 5. | 5 / |
| T | 5 / |
|  ÍRÁSBELI | 50 / |
| Évközi munka | 40 / |
| SZÓBELI | 10 / |
|  PONTSZÁM | 100 / |
| JEGY: |  |

1. példa	(10 p.)

Az ábrán látható olajjal teli tartálykocsi a=5m/s2 gyorsulással vízszintesen jobbra mozog. A tartály felső, középső pontján nyitott a külső légkörre, ahol p0 a nyomás. Adatok:

olaj

a

p

0

A

ρolaj=850 kgm3

L=12m

h=3m

a =5 ms2

g =10 ms2

Kérdések:

a.) Mekkora túlnyomás lép fel a kocsi "A"-val jelzett pontjában? (pA-p0)=?

b.) Rajzolja be a tartálykocsiba a p0=áll.=105Pa nyomású pontokat összekötő szintvonalat!

2. példa	(10 p.)

A mellékelt ábrán látható módon egy zárt tartályra csatlakozó L=12m hosszú csővezeték végén egy csap található. Ez a csap alaphelyzetben zárt állapotú. /Az áramlásban keletkező veszteségektől eltekinthetünk, súrlódásmentes (=0) és összenyomhatatlan a közeg (=áll.)./ Adatok:

ρvíz=1000 kgm3,L=12m, g=10Nkg

pt=3⋅105Pa, p0=105Pa

Kérdés:

a) Határozza meg a nyitás pillanatában /t0=0s/ a víz gyorsulását! aki=?

b) Mekkora lesz majd a „szökőkút” H magassága stacionárius (t=) kifolyási állapotban? H=?

3. példa	(10 p.)

A

Az ábrán látható kör alakú lemezre vízsugár áramlik v1 sebességgel miközben a lapot a vízsugár mozgásával egyező irányba mozgatjuk u sebességgel. /Súrlódásmentes közeg, stacioner állapot, a gravitációs erőtér hatását hanyagolja el!/

Adatok:

v1=30ms; u=8ms; ρvíz=103kgm3; A=0.002m2

Kérdés:

Határozza meg a mozgó síklapra ható R erőt! (irány, nagyság)

4. példa	(10 p.)

hH



d

L

pt

be

sz

p0

vcső

A melléklet ábrán látható tartályokat egy d=30mm átmérőjű, L=40m hosszú hidraulikailag sima cső köti össze. A baloldali tartály zárt /pt=1,5·105 Pa/, a jobboldali p0-ra nyitott. Víz áramlik át az egyik tartályból a másikba. Mindkét tartály vízfelszín lesüllyedése vagy felemelkedése elhanyagolható.

Adatok:

pt=1,5·105 Pa

p0=105 Pa

víz=1000 kg/m3

=1.1·10-6 m2/s

L=40m

d=30mm

h=2m

be= 0,4 /belépési veszteségi tényező/

sz= 1,2 /szelep veszteségi tényező/

g=10Nkg

Kérdés:

a) Határozza meg iterációval a csövön átáramló víz sebességét! vcső=?

(2 iterációs lépés elegendő)

b) Számítsa ki a csövön átáramló víz térfogatáramát! qV=?

5. példa	(5 p.)

A mellékelt rajzon vázolt kompresszor szívócsövén v1=15m/s sebességgel áramlik be levegő. A be- illetve kiáramlási keresztmetszetben a levegő nyomása és hőfoka rendre p1 ill. p2, valamint t1 ill. t2.

### Adatok:

### p1=1bar		p2=2.5bar;

### t1=20°C		t2=65°C;

### d1=65mm		d2=40mm;

### v1=15ms		R=287JkgK.

### Kérdés:

### a) Határozza meg a kiáramló (komprimált) levegő sebességét! =?

b) Mekkora kompresszoron átáramló levegő tömegárama? qm=?