| 1. PÉLDA (5 p) 1. PÉLDA |  | 5/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 10/ |
| 3. PÉLDA |  | 10/ |
| 4. PÉLDA |  | 10/ |
| 5. PÉLDA |  | 10/ |
| TESZT |  | 5/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 50/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 60/ |
|  ÉVKÖZI PONT |  | 40/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| JEGY |  |  |
| ALÁÍRÁS |  |  |

Egy D=200mm átmérőjű csőben t0 hőmérsékletű meleg levegő áramlik. A csőátmérő mentén a szabványos ún. 10-pont módszer szerint határozzuk meg a térfogatáramot egy Prandtl-cső segítségével.

Az átmérő mentén a Prandtl-csővel mért nyomáskülönbség értékek rendre:

| Sorsz. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p [Pa] | 5 | 12 | 25 | 32 | 49 | 50 | 30 | 25 | 13 | 6 |

Adatok

p0=1,0135·105Pa

t0= 40ºC

R=287 J/(kgK)

Kérdés:

a) Határozza meg a csőbeli v[m/s] átlagsebességet!

b) Számítsa ki az áramló levegő qm[kg/s] tömegáramát!

2. PÉLDA	(10 p)

A mellékelt ábrán látható légcsatornából egy diffúzoron keresztül levegő áramlik a szabadba. Az 50mm átmérőjű légcsatorna oldalfalához kapcsolódó alsó szabadfelszínű víztartályból a függőleges csövön 50mm magasra jut fel a víz.

(A diffúzor vesztesége elhanyagolható, stacioner áramlási állapot.)

Adatok

ρlev=1,2 kgm3		ρvíz=1000 kgm3

p0=105Pa		g=10N/kg.

Kérdés

Határozza meg a levegő v2 kiáramlási sebességét! v2=? [m/s]

3. PÉLDA	(10 p)

A melléklet ábrán látható, függőleges tengelyre merőlegesen rögzített kémcsőben olaj és víz van. A kémcsövet  szögsebességgel forgatjuk a tengely körül. A kémcső tengely felőli oldala nyitott, a külső nyomás p0. A folyadékra ható nehézségi erő elhanyagolható.

Adatok

ω=100 1/sρvíz=1000kgm3ρolaj=800kgm3

Kérdés: Határozza meg az „A” pontbeli túlnyomást! (pA-p0)=? [Pa]

4. PÉLDA	(10 p)

Egy négyzet keresztmetszetű (A=1m2) csatornában levő fűtőtesten keresztül áramlik át az alsó külső térből szívott levegő a kör keresztmetszetű csatornába. A fűtőtest t1=20°C-ról t1'=300°C-ra melegíti fel a levegőt. Adatok:

v1=2m/s      ρ1=1,2 kgm3      t1=20°C        t1'=t2=300°C

(A magasságkülönbség, a súrlódás és a sűrűség nyomáskülönbség miatti megváltozása elhanyagolható! A fűtőtestre ható erő az impulzustételben elhanyagolható.)

Kérdés:

Határozza meg a (p1−p2) nyomáskülönbséget! [Pa]

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az impulzustételhez szükséges ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!

5. PÉLDA	(10 p)

Az ábrán látható baloldali zárt tartályból víz áramlik át a jobboldali nyitott felszínű tartályba. A hidraulikailag sima csővezetékben stacionárius áramlási állapot.

Adatok

p1=2⋅105Pap0=105Paρvíz=1000kg/m3ν=1,5⋅10-6m2/s     ℓ1=10mℓ2=0,5mℓ3=6mℓ4=0,3m

ζkönyök=1,2ζszelep=3h=4md=20mm

g=10N/kg.

##### Kérdés:

##### Határozza meg iterációval a csővezetékben átáramló víz qV [m3/s] térfogatáramát!