| 1. PÉLDA |  | 5/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 10/ |
| 3. PÉLDA |  | 10/ |
| 4. PÉLDA |  | 10/ |
| 5. PÉLDA |  | 10/ |
| TESZT |  | 5/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 50/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 60/ |
|  ÉVKÖZI PONT |  | 40/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| JEGY |  |  |
| ALÁÍRÁS |  |  |

1. PÉLDA	(5 p)

A mellékelt rajzon vázolt kompresszor szívócsövén v1=15m/s sebességgel áramlik be levegő. A be- illetve kiáramlási keresztmetszetben a levegő nyomása és hőfoka rendre p1 ill. p2, valamint t1 ill. t2.

### Adatok

### p1=1bar

### p2=2,5bar

### t1=20°C

### t2=65°C

### d1=65mm

### d2=40mm

### R=287JkgK

### Kérdések

### a) Határozza meg a komprimált levegő kiáramlási sebességét!

b) Mekkora kompresszoron átáramló levegő tömegárama?

2. PÉLDA	(10 p)

A melléklet ábrán látható, függőleges tengelyre merőlegesen rögzített kémcsőben olaj és víz van. A kémcsövet  szögsebességgel forgatjuk a tengely körül. A kémcső tengely felőli oldala nyitott, a külső nyomás p0. A folyadékra ható nehézségi erő elhanyagolható.

Adatok

ω=10 1/sρvíz=1000kgm3ρolaj=800kgm3

Kérdés

Határozza meg az „A” pontbeli túlnyomást!

(pA-p0)=? [Pa]

3. PÉLDA	(10 p)

A mellékelt ábrán látható vízzel teli, vízszintes tengelyű fecskendő dugattyúja a megfigyelt t időpillanatban (t > 0s) adott vd=2m/s sebességgel és ad=2m/s2 gyorsulással mozog a berajzolt irányban. A külső tér nyomása mindenütt p0.

Adatok

ρ=1000kgm3,	p0=105Pa

L=0,1m,		ℓ=0,075m

D=35mm,	d=7mm

Kérdés

Mekkora Fd [N] erővel kell ebben a pillanatban a dugattyút mozgatni?

4. PÉLDA	(10 p)

A szabadfelszínű tartályból víz áramlik ki az érdes falú (k=0,2mm) és L=300m hosszú csővezeték végén levő, elhanyagolható hosszúságú, veszteségmentes konfúzoron keresztül. Stacionárius áramlási állapot.

Adatok

p0 =105Pa				víz=1000 kg/m3

νvíz=1,3⋅10−6m2s		g=10 N/kg

Kérdés

Határozza meg a csövön kiáramló víz térfogatáramát! (qV=?)

Megjegyzés: Kérem, használja a mellékelt =f(Red, d/k) diagramot! Rajzolja be a diagramba a leolvasáshoz használt segédvonalakat! Kérem, ügyeljen a minél pontosabb, helyes leolvasásra!

5. PÉLDA	(10 p)

A mellékelt ábrán látható vízszintes tengelyű konfúzor idomon keresztül adott térfogatáramú víz áramlik a szabadba. (A súrlódásból származó erő elhanyagolható.)

Adatok

qV=1 m3/min

p0=105Pa

víz=1000kg/m3

Kérdés

Határozza meg a konfúzorra ható erőt! R=? [N]

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!