| 1. | 5 / |
| --- | --- |
| 2. | 10 / |
| 3. | 10 / |
| 4. | 10 / |
| 5. | 10 / |
| Teszt | 5 / |
|  ÍRÁSBELI | 50 / |
| Évközi munka | 40 / |
| SZÓBELI | 10 / |
|  PONTSZÁM | 100 / |
| JEGY: |  |

1. példa	(5 p.)

Meleg levegő áramlik egy 400400mm oldalhosszúságú, téglalap keresztmetszetű légcsatornában. A térfogatáram-méréshez egy Prandtl-csövet használunk, amely az áramló közeg össznyomásának és statikus nyomásának különbségét méri. A légcsatorna négy egyenlő nagyságú Ai rész-keresztmetszeteinek súlypontjában elhelyezett Prandtl-csőhöz kapcsolt víztöltésű (víz=1000kg/m3) U-csöves manométer kitérése rendre:

hi=16, 13, 14, 15 mm.

A levegő hőmérséklete tlev=270C, gázállandója R=287 J/kg/K, a sűrűségszámítás szempontjából nyomása állandónak tekinthető: p0=105Pa. A gravitációs térerősségvektor nagysága g=10 N/kg.

Kérdés:

Határozza meg a légcsatornában áramló levegő átlagsebességét, térfogatáramát és tömegáramát!

2. példa	(10 p.)

Egy Venturi-csövet építünk be egy D átmérőjű vízszintes csővezetékbe. Az átáramló víz térfogatáram qV=100m3/h. Az „1” és „2” keresztmetszetekhez a csőfalon levő statikus nyomásmérő helyekhez egy U-csöves higanyos manométer csatlakozik. A manométer jobboldali higanyfelszíne és a csőtengely közötti szintkülönbség L.

(Összenyomhatatlannak /=áll./ és súrlódásmentesnek /=áll./ tekinthető a folyadék.)

d

L

h=?

2

1

Hg

D

D

qV

Adatok:

D=300mm

d=100mm

L=750mm

víz=1000kg/m3

Hg=13600kg/m3

g=10N/kg

Kérdés:

Határozza meg az U-csöves manométer „h” kitérését!

3. példa	(10 p.)

A vízzel teli, vízszintes tengelyű fecskendő dugattyúja vd sebességgel és ad gyorsulással mozog a megfigyelt t időpillanatban. A külső tér nyomása mindenütt p0.

Adatok:		vd=2ms,		ad=3ms2,

ρ=1000kgm3,	p0=105Pa,		L=3m,		ℓ=1.5m,	D=100mm,	d=25mm

Kérdés:

a) Mekkora ebben a pillanatban a D ill. a d átmérőjű csőszakaszokban a gyorsulás? a1=? ill. a2=?

b) Mekkora erővel kell ebben a pillanatban a dugattyút mozgatni?  Fd [N] = ?

4. példa	(10 p.)

Az ábrán látható nagy alapterületű tartályból egy átmérőjű szivornya segítségével vizet szivattyúzunk ki. A szivornyát L=15m hosszúságú egyenes csőnek tekinthetjük, amelyben még 2db könyökidom van,  melyek veszteségtényezője egyenként ζk=1,2. A belső csőfal hidraulikailag simának tekinthető, amelyben feltehetően turbulens áramlás jön létre.

ADATOK:		d=50mm		ρ=1000kgm3		ν= 1.3⋅10-6m2s

h1=2m		h2=5m			p0=105Pa			g=10N/kg

Kérdés:

a) Határozza meg a szivornyán kiáramló víz qV térfogatáramát! (8p)

b) A Reynolds-szám értéke alapján ellenőrizze, hogy igaz-e a feltételezett turbulens áramlási állapot! Válaszát indokolja! (2p)

5. példa	(10 p.)

A mellékelt ábrán a t1 hőmérsékletű levegő a csőben elhelyezett hőcserélőn t2 hőmérsékletre felmelegedve egy kisebb átmérőjű csövön keresztül áramlik ki a p0 nyomású szabadba. /A hőcserélő fűtőszálaira ható áramlási eredetű erő elhanyagolható! Stacioner, súrlódásmentes áramlás./

Adatok: t1=20 °C, t2=tki=200 °C, vki=15 ms, R=287 JkgK, p0=105Pa  (A sűrűség számításához a p0 környezeti nyomás állandónak vehető)

Kérdés:

Határozza meg az „1” és a külső szabad tér közötti nyomáskülönbséget!