| 1. | 5 / |
| --- | --- |
| 2. | 10 / |
| 3. | 10 / |
| 4. | 10 / |
| 5. | 10 / |
| Teszt | 5 / |
|  ÍRÁSBELI | 50 / |
| Évközi munka | 40 / |
| SZÓBELI | 10 / |
|  PONTSZÁM | 100 / |
| JEGY: |  |

1. példa	(5 p.)

Az alábbi ábrán látható két szabadfelszínű víztartályra egy U-csöves, higannyal töltött manométer csatlakozik. A tartályok alja azonos magasságban fekszik. A manométer kitérése 100mm.

Adatok

Hg=13600kg/m3

víz=1000kg/m3

g=10N/kg

Kérdés:	Határozza meg a (p1−p2) nyomáskülönbséget!

2. példa	(10 p.)

Az ábrán látható hengeres edényt h0 magasságig vízzel töltjük fel. Az edényt ω szögsebességgel megforgatjuk.

Adatok

p0=105Pa	ρvíz=1000kgm3

he=0.02m	he=0.18m D=0.3m	g=10Nkg

Kérdés

a)	Határozza meg azt a szögsebességet, amely esetén a folyadék felszíne épp eléri az edény felső lapját!

b)	Ebben az esetben mekkora a (pA-p0) nyomáskülönbség?

3. példa	(10 p.)

A mellékelt ábrán látható zárt tartály H magasságig van vízzel feltöltve. A tartályhoz egy d1 és egy d2 átmérőjű csőszakasz csatlakozik. A csővégen egy alapállapotban zárt szelep található. (=0, összenyomhatatlan közeg)

Adatok

### p1=1.3⋅105Pap0=105Paρ=1000 kg/m3	ℓ1=10m		ℓ2=4m

### ℓA=8m		v=4 m/s		H=5m

### g=10N/kg		d1=60mm		d2=40mm

Kérdés

a)	Határozza meg az „A” pontbeli gyorsulást a szelep hirtelen kinyitása pillanatában!

b)	Határozza meg a kiáramló folyadék csővégi gyorsulását abban a későbbi időpillanatban is, amikor a csővégi kiáramlási sebesség éppen vki = 4 m/s !

4. példa	(10 p.)

Az ábrán látható tartályhoz kötött G=10N súlyú hengerre a szabadfelszínű tartály d=50 mm átmérőjű alsó lekerekített nyílásán víz szabadsugár vízszintesen áramlik v sebességgel.

A súrlódás és súlyerő elhanyagolható. A hengerről leáramló vízsugár a vízszintessel 15 fokos szöget zár be. A hengert a vízsugár tartja egyensúlyban.(Coanda-effektus)

ADATOK	ρvíz=1000 kgm3,   G=10 N,  g=10 N/kg

Kérdés

Határozza meg, ehhez az állapothoz mekkora tartálybeli vízszint szükséges! h=? [m]

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az Aell ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!

5. példa	(10 p.)

A szabadfelszínű tartályból víz áramlik ki az érdes falú (k=0,2mm) és L=300m hosszú csővezeték végén levő, elhanyagolható hosszúságú, veszteségmentes konfúzoron keresztül. Stacionárius áramlási állapot.

Adatok

p0 =105Pa				víz=1000 kg/m3

νvíz=1,3⋅10−6m2s		g=10 N/kg

Kérdés

Határozza meg a csövön kiáramló víz térfogatáramát! (qV=?)

Megjegyzés: Kérem, használja a mellékelt =f(Red, d/k) diagramot! Rajzolja be a diagramba a leolvasáshoz használt segédvonalakat! Kérem, ügyeljen a minél pontosabb, helyes leolvasásra!