| 1. PÉLDA (12 p) 1. PÉLDA |  | 12/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 12/ |
| 3. PÉLDA |  | 12/ |
| 4. PÉLDA |  | 12/ |
| 5. PÉLDA |  | 12/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 60/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 70/ |
|  ÉVKÖZI PONT |  | 30/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| JEGY |  |  |
| ALÁÍRÁS |  |  |

Egy d=65mm átmérőjű csap koncentrikusan helyezkedik el egy csapágyban, amelynek tengelyirányú hossza L=200mm. A csap és a csapágy közötti rés s=0,1mm vastagságú. A rést olaj tölti ki, amelynek dinamikai viszkozitása =10-2 kg/m/s. A csapot n=1400ford/perc állandó fordulatszámmal forgatjuk.

Határozza meg a csap forgatásához szükséges P[W] teljesítményt!

2. PÉLDA	(12 p)

Az alábbi ábrán látható módon egy zárt tartályra csatlakozó L=12m hosszú csővezeték végén egy csap található. A csap alaphelyzetben zárt állapotú. /Az áramlásban a keletkező veszteségektől most eltekintünk, a közeg súrlódásmentesnek és összenyomhatatlannak tekinthető./

aki

Adatok:

pt=3⋅105Pa

p0=105Pa

ρvíz=1000 kgm3L=12m

g=10Nkg,

Kérdések:

a) Határozza meg a hirtelen nyitás pillanatában /t0=0s/ a víz kezdeti csővégi gyorsulását! aki=?

b) Mekkora lesz majd a „szökőkút” magassága stacionárius (t=) kifolyási állapotban? H=?

3. PÉLDA	(12 p)

A mellékelt ábrán látható ívelt lapát u=5m/s sebességgel mozog a vízszintes síkban. A lapátra A1 keresztmetszetű víz szabadsugár áramlik v1=15m/s sebességgel. (A súrlódásból és a folyadék tömegére ható térerősségből származó erő elhanyagolható.)

Adatok: α=60°, ρvíz=1000kg/m3, p0=105Pa,  A1=0,01m2

Kérdés: Határozza meg a lapátra ható erővektort! R=?

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az Aell. ellenőrző felületet! A példa megoldása ezek nélkül nem teljes!

4. PÉLDA	(12 p)

Az ábrán látható nagy alapterületű, p0-ra nyitott szabadfelszínű tartályból egy d=20mm átmérőjű szivornya segítségével vizet (víz=1000kg/m3víz=1.310-6m2/s) szivattyúzunk ki a p0 nyomású szabadba. Az összesen L=12m hosszúságú, k=0,1mm belső fali érdességű csőszakaszokat csősúrlódás tekintetében egy egyenes csőnek vehetjük. A csővezetéken található még egy-egy könyök, melyek veszteségtényezője ζ=1.5 értékű. (stacioner állapot, összenyomhatatlan közeg)

Adatok

h1=1m,    h2=5m,     g=10N/kg,    p0=105Pa.

Kérdés: Határozza meg a csővégen kiáramló víz térfogatáramát!

Megjegyzés: Kérem, használja a mellékelt =f(Red, d/k) diagramot! Rajzolja be a diagramba a leolvasáshoz használt segédvonalakat! Ügyeljen a helyes leolvasásra!

5. PÉLDA	(12 p)

Meleg levegő áramlik egy 300mm450mm téglalap keresztmetszetű légvezetékben, ahol Prandtl-csővel pontonkénti sebességmérésen alapuló térfogatáram mérést végzünk.

víz

hi

vi

A légvezeték hat, egyenlő nagyságú Ai rész-keresztmetszeteinek súlypontjaiba egymás után behelyezett Prandtl-csőhöz víztöltésű U-csöves manométert csatlakoztatunk (ld. ábra), amelyen leolvasott kitérések rendre:

hi  = 24,	30,	26,	28,	23,	25	mm.

Adatok:

tlev=50ºC;	R=287 J/kg/K,	víz=1000kg/m3;     g=10N/kg, 	p0=105Pa

Kérdés:

Határozza meg a légvezetékben áramló levegő v átlagsebességét, térfogatáramát és tömegáramát!