| 1. PÉLDA (12 p) 1. PÉLDA |  | 12/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 12/ |
| 3. PÉLDA |  | 12/ |
| 4. PÉLDA |  | 12/ |
| 5. PÉLDA |  | 12/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 60/ |
| FAK. SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 70/ |
|  ÉVKÖZI PONT |  | 30/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| JEGY |  |  |
| ALÁÍRÁS |  |  |

vx(y)

vx

Fx

A mellékelt ábrán látható L=150mm hosszú csúszótalp szélessége (a rajz síkjára merőlegesen) 100mm. A csúszótalpat a vízszintes álló lapon levő vékony (s=0,1mm), kg/(m·s) dinamikai viszkozitású folyadékfilmen csúsztatjuk x irányban vx=1m/s állandó sebességgel. A folyadékfilmen belül kialakuló vx(y) sebesség-profil az ábrán berajzolt egyenessel közelíthető. (vy=vz=0)

Kérdés: Határozza meg a csúszótalp mozgatásához szükséges Fx erőt!

2. PÉLDA	(12 p)

Egy H=15 méter magas lépcsőházban a levegő hőmérséklete Tm, kívül Th. A légköri nyomás talajszinten p0=105 Pa. A lépcsőház alsó bejárati ajtaja nyitva van. A levegő sűrűségének kiszámításához mindenhol p0 vehető.

Adatok: g=10 N/kg, Tm=290 K, Th=265 K, R=287 J/kg/K

KÉRDÉSEK:

a) Mekkora a belső és külső nyomás különbsége a legfelső emeleten? pb-pk=?

b) Ha a legfelső szinten kinyitunk egy ablakot, milyen irányban és milyen sebességgel áramlik át rajta a levegő?

3. PÉLDA	(12 p)

1

2

3

A vízszintes tengelyű hőlégfúvóban ismert v1 sebességgel áramlik a t1 hőmérsékletű hideg levegő, amelyet majd a vékony fűtőszál t2 hőmérsékletre melegít fel. A meleg levegő ezután hőmérséklet változás nélkül áramlik át a konfúzoron keresztül után a p0 nyomású szabadba. /A sűrűségek kiszámításánál p0 vehető mindenhol./ A súrlódás ill. a fűtőszálra ható erő elhanyagolható! Adatok		v1=15 ms	t1=10 C∘,	t2=200 C∘,

D=400 mm,	d=300 mm	R=287 J(kgK)

po=105Pa;	ρvíz=1000 kgm3; 	g= 10 N/kg

Kérdés	Határozza meg és rajzolja be az ábrába a vízzel töltött U-cső kitérését!

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az Aell. ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!

4. PÉLDA	(12 p)

1

2

g

Az ábrán látható k=0,25mm belső fali érdességű, d=50mm átmérőjű csővezeték „1” jelű pontja és a szabadba nyíló kiáramlási keresztmetszet „2” jelű pontja között egy tolózár, egyenes csőszakaszok és két könyökidom található. Az „1” pontbeli túlnyomás ismert:    p1-p0 = 38000 Pa.

Adatok

víz= 1000kg/m3		d   = 50mm

víz= 1,3·10-6 m2/s	g   = 10N/kg

p0   = 105Pa

Kérdés

Határozza meg a csövön a tartályba áramló víz qV térfogatáramát!

5. PÉLDA	(12 p)

Az ábra egy kör keresztmetszetű (150) és egy négyzet keresztmetszetű (150150) csatornából álló vezetéket mutat.

Átfolyó mérőperemmel (d=100mm, =0.65, =1) kívánjuk mérni a levegő térfogatáramát.

Előzetesen a jobboldali négyzetes csőszakaszban Prandtl-csővel mérést végzünk. A keresztmetszet négy egyenlő nagyságú Ai rész-keresztmetszetének súly-pontjában elhelyezett Prandtl-csőhöz ferdecsöves, alkohollal töltött mikro-manométer csatlakozik, mely kitérése hi.

ADATOK

hi= 120, 139, 134, 123 mm; alk= 850 kg/m3 ;  lev= 1.2 kg/m3 ; v= 1000 kg/m3 ; g= 10 N/kg

Kérdések

a) Határozza meg az átlagsebességet a négyzet keresztmetszetű csőben! v2= ?

b) Határozza meg az átlagsebességet a kör keresztmetszetű csőben! v1= ?

c) Számolja ki a mérőperem nyomáskivezetéseihez csatlakozó U-csöves vízzel töltött manométer H kitérését! Kérem, jelölje az ábrán, hogy a manométer-szárakban hogyan tér ki a folyadék!