| 1. PÉLDA (12 p) 1. PÉLDA |  | 12/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 12/ |
| 3. PÉLDA |  | 12/ |
| 4. PÉLDA |  | 12/ |
| 5. PÉLDA |  | 12/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 60/ |
| FAK. SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 70/ |
|  ÉVKÖZI PONT |  | 30/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| JEGY |  |  |
| ALÁÍRÁS |  |  |

Egy változó keresztmetszetű, vízszintes csőben áramlás irányában elhelyezkedő két, egymástól 200mm távolságban lévő A és B pontban mért nyomás különbsége 200 Pa (a nyomás az áramlás irányában csökken). Az áramló közeg sűrűsége 1.2 kg/m3.

KÉRDÉSEK:

a) Mekkora a folyadék átlagos konvektív gyorsulása, ha az áramlás stacionárius, a súrlódást és a nehézségi erőtér hatását elhanyagoljuk?

b) Mekkora lesz a sebesség közelítő értéke az áramlás irányában távolabb lévő B pontban, ha a sebesség az A pontban vA=15m/s ?

2. PÉLDA	(12 p)

Egy felül nyitott hűtőpult mélysége 1,1 m. A külső és belső hőmérséklet rendre 22 ºC, és -40 ºC, a levegő gázállandója R = 287 J/(kgK), nyomása a sűrűségszámítás szempontjából mindenütt p0 = 105 Pa. A hűtőláda legalján 1 cm2 keresztmetszetű nyílás keletkezik.

KÉRDÉS: Stacionárius viszonyokat és súrlódásmentességet feltételezve mekkora a nyíláson kilépő levegő tömegárama?

(g = 10 N/kg)

3. PÉLDA	(12 p)

A mellékelt ábrán látható zárt tartály H=9m magasságig van vízzel (1000kg/m3) feltöltve. A tartályhoz egy d1=50mm és egy d2 =25mm átmérőjű csőszakasz csatlakozik. A csővégen egy alapállapotban zárt szelep található. (súrlódásmentes, összenyomhatatlan közeg)

Adatok

p1 =1,2·105 Pa	p0 =105 Pa		g=10Nkg

l1 = 11m		l2 = 9m		lA = 8m

KérdésEK

a) Határozza meg az „A” pontbeli gyorsulást a szelep hirtelen kinyitásának pillanatában! aA=?

b) Határozza meg az „A” pontbeli túlnyomást állandósult (stacioner, t→∞) állapotban! (A tartálybeli vízfelszín lesüllyedése elhanyagolható! pA-p0=?

4. PÉLDA	(12 p)

A mellékelt ábrán látható ívelt lapát u=5m/s sebességgel mozog a vízszintes síkban. A lapát mozgási irányával megegyező irányban arra víz szabadsugár áramlik v1=15m/s sebességgel. (A súrlódásból és a folyadék tömegére ható térerősségből származó erő elhanyagolható.)

Adatok:		α=60°,	ρvíz=1000kg/m3

KérdésEK:

a) Rajzolja fel a sebességvektorokat a lapátra való rááramlás („1” pont) és arról való leáramlás („2” pont) helyein! (u, v, w)

b) Határozza meg a lapátra ható erővektort! R=?

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az Aell. ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!

5. PÉLDA	(12 p)

Egy L=20m hosszúságú, d1=25mm átmérőjű és k=0,125mm érdességű csövön vA=0,9m/s átlagsebességgel a víz=1000kg/m3 sűrűségű és ν= 1,3⋅10-6m2s viszkozitású folyadék egy d=0,7 hatásfokú diffúzoron (d2=35mm) keresztül áramlik be egy nyílt felszínű tartályba. (A beáramlás hatására létrejövő tartály vízfelszín emelkedése elhanyagolható!)

Adatok: H=10m, h=3m, g=10N/kg, p0=105Pa

Kérdés: Határozza meg ebben az állapotban az A pontban mérhető (pA – p0) túlnyomást!