| 1. PÉLDA (7 p) 1. PÉLDA |  | 7/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 7/ |
| 3. PÉLDA |  | 7/ |
| 4. PÉLDA |  | 7/ |
| 5. PÉLDA |  | 7/ |
| 6. PÉLDA |  | 5/ |
| TESZT |  | 10/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 50/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 60/ |
|  ÉVKÖZI PONT |  | 40/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| JEGY |  |  |
| ALÁÍRÁS |  |  |

D

Forgás-

A mellékelt ábrán látható kéményen keresztül forró füstgáz áramlik a szabadba. A csőbeli negyedfokú forgásparaboloid (n=4) alakú sebességprofil maximális értéke ismert (vmax=6m/s). Talajszinten a ”2” pontbeli nyomás: p0=105Pa.

Adatok:

D=3m	H=120m

vmax=6m/s	g10N/kg

TF=380K	TK=280K

R=287J/(kg·K)

A sűrűségszámításnál mindenhol p0=105Pa nyomás vehető.

Kérdések:

a) Határozza meg a kéményen átáramló füstgáz tömegáramát!

b) Ezután a kémény vízszintes szakaszát teljesen lezárjuk, tehát a füstgáz áll a kéményben. Számítsa ki ekkor a p1-2 nyomáskülönbséget (a kémény statikus huzatát)!

2. PÉLDA	(7 p)

aki

A mellékelt ábrán látható módon egy zárt tartályra csatlakozó L=12m hosszú csővezeték végén egy alaphelyzetben zárt állapotú szelep található. /Veszteségmentes, súrlódásmentes (=0) áramlás, összenyomhatatlan a közeg (=áll.)./

Adatok

pt=3⋅105Pa 	p0=105Pa	L=12m

g=10Nkg 	ρvíz=103kgm3

Kérdések

a) Határozza meg a nyitás pillanatában /t0=0s/ a víz kezdeti gyorsulását! a=? [m/s2]

b) Mekkora lesz majd a „szökőkút” magassága teljesen nyitott szelepnél, stacionárius (t=) kifolyási állapotban? Hstac=? [m]

3. PÉLDA	(7 p)

1

x

y

p0



A1

A2

2



A mellékelt ábrán látható áramlás irányban szűkülő, p0 nyomású szabadba nyíló csővég a vízszintes (x,y) síkban fekszik. A csőtengely az „1” pontban az „y” tengellyel párhuzamos, a „2” keresztmetszetben pedig az x tengellyel =30º szöget zár be. A csőidomon átáramló folyadék térfogatárama ismert: qV=0.1m3/min. (A súrlódásból és a folyadék tömegére ható térerősségből származó erő elhanyagolható. Összenyomhatatlan közeg, stacioner állapot.)

Adatok:		ρ=1000kg/m3	p0=105Pa

A1=0,1m2		A2=0,5m2

Kérdés:  Határozza meg a csőidomra ható erőt! R=?

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az Aell. ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!

4. PÉLDA	(7 p)

Az ábrán látható k=0,5mm belső fali érdességű, d=50mm átmérőjű csővezeték „1” jelű és a szabadba nyíló kiáramlási keresztmetszet „2” jelű pontja között egy tolózár, egyenes csőszakaszok és két könyökidom található. Az „1” pontbeli túlnyomás ismert:  p1-p2 = 50000 Pa.

Adatok: víz=1000kg/m3		d=50mm	víz=1,3·10-6 m2/s	g=10N/kg		p0=105Pa

k=0,5mm

1

2

Kérdés: Határozza meg a csövön áramló víz térfogatáramát!

5. PÉLDA	(7 p)

A mellékelt ábrán látható tartályban levő p1 nyomású és T1 hőmérsékletű közeg az egyszerű kiömlő nyíláson keresztül áramlik ki a p0 nyomású szabadba. Izentropikus állapotváltozás.

Adatok	p1=1,3⋅105 Pa	p2=105 Pa	R=287 Jkg K

T1=273 K		κ=1,4		A=10cm2

Kérdés	Határozza meg a kiáramló közeg tömegáramát! qm=? kgs

6. PÉLDA	(5 p)

Kérem, vezesse le a kontinuitás egyenlet differenciális alakját!

Kérem, adja meg a levezetett összefüggés érvényességének feltételeit, és a levezetés minden lépését indokolja!