| 1. PÉLDA (7 p) 1. PÉLDA |  | 7/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 7/ |
| 3. PÉLDA |  | 7/ |
| 4. PÉLDA |  | 7/ |
| 5. PÉLDA |  | 7/ |
| 6. PÉLDA |  | 5/ |
| TESZT |  | 10/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 50/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 60/ |
|  ÉVKÖZI PONT |  | 40/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| JEGY |  |  |
| ALÁÍRÁS |  |  |

A mellékelt ábrán látható egy 2m×2m négyzet keresztmetszetű légcsatorna, amely végén egy szabadba nyíló kör keresztmetszetű diffúzor van. A t1 hőmérsékletű levegőt a diffúzorba való belépés előtt egy fűtőtesttel felmelegítjük (t2). A nyomás megváltozása elhanyagolható, súrlódásmentes, stacioner eset. A közeg sűrűségének számításánál mindenhol p0 vehető. Adatok:

qv,1=40 m3s

p0=105 Pa

t1=15 °C

t2=80 °C

R=287JkgK

Kérdés

Határozza meg a v1 és v2 áramlási sebességeket és a qm tömegáramot!

2. PÉLDA	(7 p)

A mellékelt ábrán látható vízzel teli, vízszintes tengelyű fecskendő dugattyúja a megfigyelt t időpillanatban (t > 0s) adott vd=5m/s sebességgel és ad=0,5m/s2 gyorsulással mozog a berajzolt irányban. A külső tér nyomása mindenütt p0.

Adatok

ρvíz=1000kgm3,	p0=105Pa

L=80mm,		ℓ=40mm

D=20mm,	d=5mm

Kérdés

Mekkora Fd [N] erővel kell ebben a pillanatban a dugattyút mozgatni?

3. PÉLDA	(7 p)

1

x

y

p0



A1

A2

2

A mellékelt ábrán látható egy áramlás irányban szűkülő, p0 nyomású szabadba nyíló csővég, amely a vízszintes síkban fekszik. A csőtengely az „1” pontban az „y” tengellyel, a „2” keresztmetszetben pedig az x tengellyel párhuzamos. A csőidomon átáramló folyadék térfogatárama ismert: qV=30m3/min. (Stacioner állapot, a súrlódásból és a folyadék tömegére ható térerősségből származó erő elhanyagolható, összenyomhatatlan közeg.)

Adatok:	ρ=1000kg/m3	p0=105Pa

A1=0,1m2		A2=0,05m2

Kérdés:

Határozza meg a csőidomra ható erőt! R=?

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett Aell. ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!

4. PÉLDA	(7 p)

A szabadfelszínű tartályból víz áramlik ki az érdes falú (k=0,1mm) és L=300m hosszú csővezeték végén levő, elhanyagolható hosszúságú, veszteségmentes konfúzoron keresztül. Stacionárius áramlási állapot.

Adatok

p0 =105Pa			víz=1000 kg/m3

νvíz=10−6m2s		g=10 N/kg

Kérdés

Határozza meg a víz térfogatáramát! (qV=?)

Megjegyzés: Kérem, használja a mellékelt =f(Red, d/k) diagramot! Rajzolja be a diagramba a leolvasáshoz használt segédvonalakat! Kérem, ügyeljen a minél pontosabb, helyes leolvasásra!

5. PÉLDA	(7 p)

Az ábrán látható rakéta u=400 ms sebességgel halad a t0=−53 °C hőmérsékletű nyugvó levegőben.

Adatok

R=287 J/kg/K	cp=1005 JkgK	κ=1,4

Kérdés

Határozza meg a torlóponti hőmérsékletet! tA=? °C

6. PÉLDA	(5 p)

Kérem, vezesse le a természetes koordinátarendszerben felírt Euler-egyenlet normális irányú komponens egyenletét! Kérem, adja meg a levezetett összefüggés érvényességének feltételeit, és a levezetés minden lépését indokolja!