| 1. PÉLDA (7 p) 1. PÉLDA |  | 7/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 7/ |
| 3. PÉLDA |  | 7/ |
| 4. PÉLDA |  | 7/ |
| 5. PÉLDA |  | 7/ |
| 6. PÉLDA |  | 5/ |
| TESZT |  | 10/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 50/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 60/ |
|  ÉVKÖZI PONT |  | 40/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| JEGY |  |  |
| ALÁÍRÁS |  |  |

Az alábbi ábrán látható terheletlen siklócsapágyban a csap és a ház közötti résben μ=1,5⋅10−2 kgm⋅s dinamikai viszkozitású kenőolaj van. A résméret s=0,2mm. A d=100mm átmérőjű csap ω=150 1s szögsebességgel forog az álló házban, amelynek hossza L=300mm.

Kérdés: Határozza meg a csap forgatásához szükséges M [Nm] nyomatékot!

2. PÉLDA	(7 p)

A mellékelt ábrán látható tartályban a nyomás p1=1,1⋅105 Pa. A tartályhoz csatlakozó A1 keresztmetszetű, L=10m hosszú cső vége A2 keresztmetszetre szűkül egy elhanyagolható hosszúságú és veszteségű konfúzoron. A cső végén egy alapállapotban zárt állapotú csap található. A tartálybeli vízfelszín jóval nagyobb, mint a cső keresztmetszete, így a folyadék tartálybeli lesüllyedése elhanyagolható. Adatok p0=105Pa, ρvíz=103kgm3, g=10Nkg

KérdésEK

a) Határozza meg a csővégi kezdeti gyorsulást a csap kinyitásának (t=0) pillanatában! a2=?

Csap

2

1

b) Határozza meg stacioner állapotban (t→∞) az állandósult csővégi kiáramlási sebességet és térfogatáramot! v2,stac=?, qV=?

3. PÉLDA	(7 p)

v2

p0

1

2

A2

A1

v1

Egy Borda-Carnot idomot (hirtelen keresztmetszet növekedést) mutat a mellékelt ábra. A vízszintes tengelyű idomon keresztül víz áramlik ki a szabadba. Stacioner áramlási állapot, összenyomhatatlan közeg.

Adatok

v1 = 5 m/s	A1=0,01m2	A2=0,05m2

p2=p0=105Pa		ρvíz=1000kgm3

Kérdés Határozza meg az idomra ható R erőt!

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és a felvett Aell. ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!

4. PÉLDA	(7 p)

Egy L=13km hosszú, d=240mm állandó átmérőjű, érdes csőben kőolajat szállítunk. A csővezeték része 3db tolózár és 10db könyökidom. A cső p0-ra nyitott vége H=30m-rel alacsonyabban van, mint az eleje. A csővezetékben szállított kőolaj térfogatárama qV=165 m3/h. A csőfal belső átlagos érdessége 0,24mm.

Adatok

olaj=800kg/m3	      olaj=3,8·10-3kg/m/s

ξtolózár=1,4 (1db)	    g10N/kg

ξkönyök=0,8 (1db)

Kérdés

Mekkora túlnyomást kell biztosítani a cső elején, ha a cső vége p0-ra nyitott?

Megjegyzés: Kérem, használja a mellékelt =f(Red, d/k) diagramot! Rajzolja be a diagramba a leolvasáshoz használt segédvonalakat! Kérem, ügyeljen a logaritmikus léptékű tengelyek minél pontosabb, helyes leolvasására!

5. PÉLDA	(7 p)

t

*

p

0

A

p

t

T

t

v

A rajzon látható légtartályból levegő áramlik ki egy A*-al jelölt legkisebb keresztmetszetű, szűkülő nyíláson keresztül p0 ellennyomásra.

Adatok

Tt=350 K; p0=105Pa;  R=287J(kgK);  κ=1.4; cp=1004 J(kgK)

Kérdés

Határozza meg a vki kiáramlási sebességet és a kiáramlási keresztmetszetben érvényes Mach-számot az alábbi két esetben:

a) ha a tartálynyomás pt=1.3⋅105Pa !

b) ha a tartálynyomás pt=2.6⋅105Pa !

6. PÉLDA	(5 p)

Kérem, vezesse le, hogyan kaptuk meg a Navier-Stokes egyenlet dimenziótlanításával a két hasonlósági számot? Melyek ezek?

Kérem, adja meg a levezetett összefüggés érvényességének feltételeit, és a levezetés minden lépését indokolja!