| 1. PÉLDA (12 p) 1. PÉLDA |  | 12/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 12/ |
| 3. PÉLDA |  | 12/ |
| 4. PÉLDA |  | 12/ |
| 5. PÉLDA |  | 12/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 60/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 70/ |
|  ÉVKÖZI PONT |  | 30/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| ÉRDEMJEGY: |  |  |
| ALÁÍRÁS | oktató |  |
|  | A kapott érdemjegyet tudomásul veszem. hallgató |  |

Az ábrán látható H=300mm magas hengeres edényt h0=280mm magasságig vízzel töltjük fel.

Az edényt ω[1/s] állandó szögsebességgel forgatjuk meg. Adatok:

p0=105Pa, ρvíz=103kgm3,

g=10Nkg

Kérdés:

a) Határozza meg azt az [1/s] szögsebességet, amely esetén a forgó folyadék felszíne épp eléri az edény felső lapját!

b) Ebben az esetben mekkora a (pA-p0) nyomáskülönbség?

2. PÉLDA	(12 p)

A mellékelt ábrán látható zárt tartály H=9m magasságig van vízzel (1000kg/m3) feltöltve. A tartályhoz egy d1=50mm és egy d2=25mm átmérőjű csőszakasz csatlakozik. A csővégen egy alapállapotban zárt szelep található. (súrlódásmentes, összenyomhatatlan közeg.)

Adatok

p1 =1,2·105 Pa	p0 =105 Pa		g=10Nkg

l1 = 11m		l2 = 9m		lA = 8m

KérdésEK

a) Határozza meg az „A” pontbeli gyorsulást a szelep hirtelen kinyitásának pillanatában! aA=?

b) Határozza meg az „A” pontbeli túlnyomást állandósult (stacioner, t→∞) állapotban! (A tartálybeli vízfelszín lesüllyedése elhanyagolható! pA-p0=?

3. PÉLDA	(12 p)

Az ábrán látható szabadfelszínű tartály aljához kötött G=10N súlyú hengerre a d=50mm átmérőjű lekerekített nyíláson át vízszintesen víz szabadsugár áramlik állandó v sebességgel. A hengeren eltérülő leáramló vízsugár a vízszintessel 15 fokos szöget zár be. A henger az ábrán látható helyzetében egyensúlyban van. A külső nyomás mindenütt p0=105Pa. A víz szabadsugárra ható súrlódásból származó erő ill. a súlyerő hatása elhanyagolható.

ADATOK:	ρvíz=1000 kgm3, G=10 N, g=10 N/kg

Kérdés:	Határozza meg, hogy ehhez az egyensúlyi állapothoz mekkora h vízszint szükséges!

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az Aell. ellenőrző felületet! A példa megoldása ezek nélkül nem lehet maximális pontszámú!

4. PÉLDA	(12 p)

Egy L=20m hosszúságú, d1=25mm átmérőjű, érdes (k=0,125mm) csövön vA=0,9m/s átlagsebességgel a víz=1000kg/m3 sűrűségű és ν= 1,3⋅10-6m2s viszkozitású folyadék egy d=0,7 hatásfokú diffúzoron (d2=35mm) keresztül áramlik be egy nyílt felszínű tartályba. (A tartálybeli vízfelszín felemelkedése elhanyagolható.)

Adatok: H=6m, h=1m, g=10N/kg, p0=105Pa

Kérdés: Határozza meg ebben az állapotban az A pontban mérhető (pA – p0) túlnyomást!

5. PÉLDA	(12 p)

Egy 1000mm átmérőjű légvezetéken t1=27ºC hőmérsékletű levegő áramlik v1=5m/s átlagsebességgel. A levegőt egy hőcserélőn keresztül vezetjük, amelyen azt t2=77ºC-ra felmelegítve a hőcserélő utáni (1200mm×1400mm) téglalap keresztmetszetű vezetékszakaszon áramlik tovább.

A levegő sűrűségének kiszámításához a nyomás mindkét vezetékszakaszon p0≈105 Pa értékűnek vehető. (R=287 JkgK)

Kérdések:

a) Határozza meg a téglalap keresztmetszetű szakaszon áramló levegő átlagsebességét és térfogatáramát! v2=?, qV,2=?

b) Számítsa ki a levegő qm tömegáramát!