| 1. PÉLDA (12 p) 1. PÉLDA |  | 12/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 12/ |
| 3. PÉLDA |  | 12/ |
| 4. PÉLDA |  | 12/ |
| 5. PÉLDA |  | 12/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 60/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 70/ |
|  ÉVKÖZI PONT |  | 30/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| ÉRDEMJEGY: |  |  |
| ALÁÍRÁS | oktató |  |
|  | A kapott érdemjegyet tudomásul veszem. hallgató |  |

A mellékelt ábrán látható 150mm hosszú csúszótalp szélessége a rajz síkjára merőlegesen 100mm. A csúszótalpat a vízszintes rögzített lapra felvitt, adott kg/(ms) dinamikai viszkozitású folyadékfilmen csúsztatjuk v=0.3m/s állandó sebességgel. A 0.1mm vastagságú folyadékfilmben kialakuló sebességprofil az ábrán látható egyenessel közelíthető.

Kérdés:

Határozza meg ebben az állapotban a csúszótalp mozgatásához szükséges F [N] erőt!

2. PÉLDA	(12 p)

p0-ra nyitott felszín

A mellékelt ábrán látható egy A-B pontokat összekötő függőleges tengelyre rögzített, egyik végén (A pontban) zárt, vékony U-alakú üvegcső. Az üvegcső a nyugalmi állapotban az ábrán látható módon van feltöltve vízzel. A külső szár a p0 nyomású szabad légkörre nyitott.

Adatok:

p0=105Pa	g=10Nkg

ρvíz=1000kgm3

Kérdés

- Határozza meg azt az  szögsebességet, mellyel a csövet az A-B szár függőleges tengelye körül megforgatva az „A” pontbeli belső nyomás éppen pA=0.5⋅105Pa értékű lesz!

- Számítsa ki ezen  szögsebességgel való megforgatott állapotban a „B” pontbeli nyomás értékét is! pB=?

3. PÉLDA	(12 p)

p0

p0

G

A mellékelt ábrán látható függőleges tengelyű, =60° nyílásszögű 2.5 kg tömegű kúpra higany szabadsugár áramlik alulról állandó, ismeretlen v sebességgel. A kúp és a rááramló szabadsugár tengelye azonos. A higany a kúpot annak palástfelületével párhuzamosan hagyja el. A kúpot ebben a helyzetében pontosan F=105 N erővel kell tartanunk az ábrán jelölt módon, hogy egyensúlyi helyzetében maradjon. A folyadékra a súrlódásból és térerősségből származó erőhatások elhanyagolhatók.

Adatok

ρHg=13600 kgm3		p0=105Pa		g=10 N/kg

Kérdés

Ebben az egyensúlyi állapotban mekkora v sebességgel kell a higanyt áramoltatnunk?

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!

4. PÉLDA	(12 p)

A mellékelt ábrán látható egy felül p0 nyomásra nyitott tartály, melybe egy csővezetéken keresztül vizet szállítunk. A víz a tartály jobb alsó oldalán egy d=20mm átmérőjű nyíláson keresztül kiáramlik. A vízfelszín a tartályban így H magasságban állandósul. Adott a betáplálás v1 csőbeli áramlási sebessége. A csővezeték hidraulikailag simának tekinthető, a tolózár veszteségtényezőjének értéke ismert ξtolózár=4.

Adatok

v1 = 1 m/s		νvíz=1,3⋅10−6m2s

g =10 Nkg	p0=105Pa

=1000kg/m3

Kérdések

a) H=? [m]

b) p1−p0=? Pa

5. PÉLDA	(12 p)

Meleg levegő áramlik egy 300mm450mm téglalap keresztmetszetű légvezetékben, ahol Prandtl-csővel mérést végzünk. A hat, egyenlő nagyságú Ai rész-keresztmetszetek súlypontjaiba egymás után behelyezett Prandtl-csővel mért nyomások rendre:

pi= 240,	300,	260,	280,	230,	250	[Pa]

A légvezetékben áramló levegő sűrűségének kiszámításakor p0=105Pa nyomás vehető.

Adatok:	tlev=37°C; R=287 J/(kgK)

Kérdések:

- Határozza meg a légvezetékben áramló levegő átlagsebességét,

- térfogatáramát és

- tömegáramát!