| 1. PÉLDA (12 p) 1. PÉLDA |  | 12/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 12/ |
| 3. PÉLDA |  | 12/ |
| 4. PÉLDA |  | 12/ |
| 5. PÉLDA |  | 12/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 60/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 70/ |
|  ÉVKÖZI PONT |  | 30/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| ÉRDEMJEGY: |  |  |
| ALÁÍRÁS | oktató |  |
|  | A kapott érdemjegyet tudomásul veszem. hallgató |  |

A mellékelt ábrán egy magas toronyház lépcsőháza látható. A földszinti bejárati ajtó nyitva van, míg a tetőablak be van zárva. Egy víztöltésű U-csöves manométerrel mérjük ezen a tetőablakon a tetőszinti belső tér és külső tér közötti nyomáskülönbséget. Az ajtónál –talajszinten– a környezeti nyomás p0. (A sűrűség kiszámításakor mindenhol p0 vehető).

Adatok:

p0 = 105 Pa 	H = 100 m		tB = 27°C		tK = -3°C

R = 287 J/kgK	víz = 103 kg/m3	g = 10 N/kg

Kérdések:

a) Számítsa ki a víztöltésű U-csöves manométer kitérését! h=?

b) Mekkora és milyen irányú F erő hat az  A=0,8m2 nagyságú ablakfelületre? F = ?

2. PÉLDA	(12 p)

A szabadfelszínű, p0 nyomásra nyitott tartályba egy vízzel teli, függőleges tengelyű henger nyúlik bele. A hengerben lévő dugattyú ebben az időpillanatban adott v1 sebességgel és a1 gyorsulással mozog felfelé. Az áramlást tekintsük súrlódásmentesnek. Ha a helyi nyomás bárhol eléri a vízgőz nyomását (pvízgőz), a folyadékoszlop elszakad.

Adatok:

p0 = 105Pa		pvízgőz = 4000Pa		víz=1000kg/m3

v1 = 9.5m/s		a1 = 10m/s2			g = 10N/kg

h =2m		l = 3m

Kérdés: Elszakad-e a megadott v1 és a1 esetén a folyadékoszlop? Válaszát magyarázza számítással!

3. PÉLDA	(12 p)

A mellékelt ábrán egy vízszintes tengelyű hőlégfúvó sematikus ábrája látható. Adott v1 sebességgel áramlik a 1=1,2kg/m3 sűrűségű hideg levegő az A1 keresztmetszeten, majd a fűtőszállal azt felmelegítve a sűrűsége 2=0,8kg/m3 értékűre csökken (A1=A2). Az A3 keresztmetszetre való szűkülés után ez a meleg levegő a szabadba (p0) áramlik ki (2=3). A súrlódásból származó ill. a fűtőszálra ható áramlási eredetű erő elhanyagolható!

Adatok:

v1=15ms; D=400mm; d=300mm; po=105Pa;  g=10N/kg

Kérdés: Mekkora és milyen értelmű lesz az egyik szárán p0 nyomásra nyitott U-csőben a mérőfolyadék kitérése?

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az Aell. ellenőrző felületet! A példa megoldása ezek nélkül nem lehet maximális pontszámú!

4. PÉLDA	(12 p)

A szabadfelszínű tartályból víz áramlik ki az érdes falú (k=0,2mm) és L=300m hosszú csővezetéken és az azt követő, veszteségmentes konfúzoron keresztül. Stacioner állapot.

Adatok: p0   = 105Pa; víz= 1000 kg/m3; νvíz=1.3⋅10−6m2s; g=10 N/kg

Kérdés: Határozza meg a csövön kifolyó víz térfogatáramát! (qV=?)

Megjegyzés: Kérem, használja a mellékelt =f(Red, d/k) diagramot! Rajzolja be a diagramba a leolvasáshoz használt segédvonalakat! Kérem, ügyeljen a minél pontosabb, helyes leolvasásra!

5. PÉLDA	(12 p)

A két hajtóműves (2×120kN tolóerő) AIRBUS A320 repülőgép a 77000kg értékű maximális felszállótömegével 8500 méteres magasságban képes a legnagyobb 903km/h állandó értékű, vízszintes repülési sebességre. A repülőgép összes szárnyfelülete A=122.6 m2. (Ebben a magasságban a hőmérséklet t=-50°C, a nyomás p=28kPa. R=287 J/(kgK)

Kérdések:

Számítsa ki ekkor az ellenállás- és felhajtóerő-tényezőt!