| 1. PÉLDA (12 p) 1. PÉLDA |  | 12/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 12/ |
| 3. PÉLDA |  | 12/ |
| 4. PÉLDA |  | 12/ |
| 5. PÉLDA |  | 12/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 60/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 70/ |
|  ÉVKÖZI PONT |  | 30/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| ÉRDEMJEGY: |  |  |
| ALÁÍRÁS | oktató |  |
|  | A kapott érdemjegyet tudomásul veszem. hallgató |  |

B

Stacionárius áramlási állapotban adott qV térfogatáramú víz folyik egy csövön a p0=105Pa nyomásra nyitott felszínű tartályba. A víz a tartály oldalán egy A=10cm2 keresztmetszetű, veszteségmentes kialakítású csőcsonkon keresztül v sebességgel folyik ki. ADATOK:

qV=0.1 m3perc;

g=10N/kg;ρvíz=1000 kgm3

KérdésEK:

a) Határozza meg mekkora h vízmagasság állandósul a tartályban, és mekkora a kiáramlás tengelyének magasságában lévő „B” pontbeli túlnyomás! h=?; pB-p0=?

2. PÉLDA	(12 p)

A vízzel teli, vízszintes tengelyű fecskendő dugattyúja a megfigyelt t időpillanatban adott vd=0.5m/s sebességgel és ad=0.5 m/s2 gyorsulással mozog. A külső nyomás mindenütt p0=105Pa.

Adatok: ρvíz=1000kgm3, L=80mm, ℓ=40mm, D=20mm, d=5mm

Kérdés: Mekkora Fd erővel kell ebben a pillanatban a dugattyút mozgatni?

3. PÉLDA	(12 p)

A mellékelt ábrán látható ívelt (=60) lapát u=6m/s sebességgel mozog a vízszintes síkban. A lapátra víz (ρvíz=1000kgm3) szabadsugár áramlik v1=14m/s sebességgel. A külső nyomás mindenütt p0=105Pa. A súrlódásból és a folyadék tömegére térerősségből származó erő elhanyagolható.

Kérdés: Határozza meg a lapátra ható erővektort! R=?

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az Aell ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!

4. PÉLDA	(12 p)

Egy p0 nyomásra nyitott szabadfelszínű tartályból egy összesen L=200 m hosszú érdes (k=0.1mm) csővezetéken keresztül vezetjük a vizet a szökőkúthoz, két adott veszteségtényezőjű tolózáron át. A csőívek és a csővégi konfúzor idomveszteségei elhanyagolhatók. Stacioner áramlási állapot.

Adatok:		g=10N/kg,	ν=1.3·10-6m2/s,	ρvíz=1000 kg/m3,	p0=105Pa

Kérdések:

a) Ha h=5 méteres szökőkutat akarunk létrehozni, mekkorának kell lennie a csővégi kiáramlási sebességnek? v2=?

b) Mekkora d2 konfúzor kilépő átmérő szükséges ehhez? d2=?

5. PÉLDA	(12 p)

A mellékelt ábrán egy p0 nyomásra nyitott mérőterű szélcsatorna vázlata látható. A levegő a mérőtérben v sebességgel áramlik. A mérőtérben az autómodellre ható Fe ellenálláserőt mérjük: Fe=50N.

Vízzel töltött U-csöves manométerre csatlakoztatott Pitot-csővel a szélcsatorna veszteségmentes konfúzora előtti belső térben, valamint egy Prandtl-csővel pedig a nyitott mérőtérben mérünk nyomást az ábrán látható elrendezésben.

Adatok:

hPitot=60mm 	Fe=50N

lev=1.2kg/m3	víz=1000kg/m3

p0=105Pa		g=10N/kg

Amodell=0.2 m2

Kérdések:

a) Határozza meg a mérőtérbeli v áramlási sebességet!

b) Határozza meg a Prandtl-csőre kapcsolt manométer h kitérését! Válaszát számítással és szövegesen is magyarázza!

c) Határozza meg az autómodell ce ellenállástényezőjét!