| 1. PÉLDA (10 p) 1. PÉLDA |  | 10/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 10/ |
| 3. PÉLDA |  | 10/ |
| 4. PÉLDA |  | 15/ |
| 5. PÉLDA |  | 15/ |
| 6. PÉLDA |  | 10/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 70/ |
| FAK. SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 70/ |
|  ÉVKÖZI PONT |  | 30/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| ÉRDEMJEGY: |  |  |
| ALÁÍRÁS | oktató |  |
|  | A kapott érdemjegyet tudomásul veszem. hallgató |  |

A négyzet keresztmetszetű, vízszintes tengelyű légcsatorna végén egy szabadba nyíló kör keresztmetszetű diffúzor van. A t1 hőmérsékletű levegőt a diffúzorba való belépés előtt felmelegítjük (t2).

Súrlódásmentes közeg, stacioner áramlás. A közeg sűrűségének számításánál mindenhol p0 vehető. Adatok:

qv,1=40 m3s	p0=105 Pa

t1=15 °C		t2=80 °C

R=287JkgK

Kérdés Határozza meg a v1 és v2 áramlási sebességeket és a tömegáramot!

2. PÉLDA	(10 p)

A mellékelt ábrán látható zárt tartály H=5m magasságig van vízzel (1000kg/m3) feltöltve. A tartályhoz egy d1=160mm és egy d2 =80mm átmérőjű csőszakasz csatlakozik. A csővégen egy alapállapotban zárt szelep található. (súrlódásmentes, összenyomhatatlan közeg) Adatok:

p1 =2·105 Pa	p0 =105 Pa		g=10Nkg

l1 = 20m		l2 = 20m		lA = 15m

KérdésEK

a) Mekkora a víz „A” pontbeli gyorsulása a szelep hirtelen kinyitásának pillanatában! aA=?

b) Határozza meg a vki kiáramlási sebességet állandósult (stacioner, t→∞) állapotban!

(A tartálybeli vízfelszín lesüllyedése mindig elhanyagolható!)

3. PÉLDA	(10 p)

Egy D=315mm átmérőjű csővezetékben térfogatáramot mérünk szabványos mérőperemmel. A mérőperem lyukátmérője d=200mm, az átfolyási szám 0.68, az összenyomhatósági tényező értéke pedig 1. A mérőperem sarokmegcsapolásain mért nyomáskülönbség 600 Pa. Az áramló közeg levegő, sűrűsége ρ=1.2 kgm3.

Kérdés: Számítsa ki a csővezetékben áramló közeg térfogatáramát és tömegáramát!

4. PÉLDA	(15 p)

Az ábrán látható tartályhoz kötött G=20N súlyú hengerre a szabadfelszínű tartályból víz szabadsugár áramlik v sebességgel. A hengerről leáramló vízsugár a vízszintessel =15 fokos szöget zár be. A hengert a vízsugár tartja egyensúlyban (ún. Coanda-effektus). A súrlódásból és a vízsugárra ható térerősségből származó erő elhanyagolható.

Adatok

g=10N/kg

p0=105Paρvíz=1000kg/m3

Kérdés Határozza meg, mekkora a vízszint szükséges ehhez az egyensúlyi állapothoz a tartályban! h=? [mm]

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!

5. PÉLDA	(15 p)

A baloldali zárt tartályból víz áramlik át a nyitott felszínű tartályba az ábrán látható érdes (0.1 mm) belső falú d=50mm átmérőjű csővezetéken keresztül. Stacionárius áramlási állapot, =állandó.

Adatok

p1=2⋅105Pap0=105Paρvíz=1000kg/m3ν=1,5⋅10-6m2/s        ℓ1=10mℓ2=0,5mℓ3=6mℓ4=0,3m

ζkönyök=1,2ζszelep=3h=4m

g=10N/kg

Kérdés:

Határozza meg, mekkora a víz térfogatárama!

6. PÉLDA	(10 p)

Vezesse le és értelmezze a hidrosztatika alapegyenletét! A levezetés minden lépését indokolja! Adja meg és értelmezze a potenciálfüggvény alakját nehézségi, tehetetlenségi és centrifugális erőterek esetén!