| 1. PÉLDA (18 p) 1. PÉLDA |  | 18/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 18/ |
| 3. PÉLDA |  | 18/ |
| 4. PÉLDA |  | 18/ |
| 5. PÉLDA |  | 18/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 90/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 100/ |
|  ÉVKÖZI PONT Fak. ZH-ből |  | max. +15p/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| ÉRDEMJEGY: |  |  |
| ALÁÍRÁS | oktató |  |
|  | A kapott érdemjegyet tudomásul veszem. hallgató |  |

Az ábrán látható terheletlen siklócsapágyban a d=100mm átmérőjű csap ω=150 1s szögsebességgel forog az álló házban, amelynek hossza L=300mm. A ház és a csap közötti s=0,2mm méretű rést μ=1,5⋅10−2 kgm⋅s dinamikai viszkozitású olaj tölti ki.

Kérdés:

A résben lineáris sebességprofilt feltételezve határozza meg a csap forgatásához szükséges M [Nm] nyomatékot!

2. PÉLDA	(18 p)

Az mellékelt ábrán látható H=140m magas kéményen keresztül TF hőmérsékletű forró füstgáz áramlik a szabadba. A csőben n=4. fokú forgásparaboloid alakú sebességprofil vmax maximális értéke ismert. Talajszinten /a ”2” pontban/ a környezeti nyomás p0=105Pa, illetve a külső levegő hőmérséklete TK.

Adatok:

TF=380K (=áll.)	TK=290K (=áll.)

R=287 J/(kg·K)	g10N/kg

A sűrűségszámításnál mindenhol (p0) nyomás vehető.

Kérdések:

a)	Határozza meg a kéményen átáramló füstgáz átlagsebességét, térfogatáramát és tömegáramát!

b)	Számítsa ki abban az esetben az 1. és 2. pont közötti p nyomáskülönbséget /a kémény ún. statikus huzatát/, amikor a kémény vízszintes szakaszát teljesen lezárjuk!

3. PÉLDA	(18 p)

A1

v1

A vízsugár v1 sebességgel merőlegesen áramlik az ábrán látható mozgó síklapra. A lap a vízsugár mozgásával megegyező irányba mozog u sebességgel.

/Súrlódásmentes közeg, a gravitációs erőtér hatását pedig hanyagolja el!/

Adatok: v1=25m/s, u=5m/s, víz=1000kg/m3, A1=20cm2

Kérdés:

Határozza meg a mozgó síklapra ható R erőt! (irány, nagyság)

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett Aell. ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!

4. PÉLDA	(18 p)

Egy ventilátor az ábrán vázolt L hosszúságú, érdes falú (k=0.24mm), téglalap (a1×b1) keresztmetszetű szellőzőcsatornán és a hozzá csatlakozó a2×b2 keresztmetszetre bővülő diffúzoron (diff=60%) keresztül qv=2700m3/h térfogatáramú levegőt (= 1.2 kg/m3), R = 287 J/(kgK), =15∙10-6 m2/s) fúj be a terembe. A ventilátor a szabadból (p0) szív. A teremben a légköri nyomáshoz képest túlnyomás uralkodik, amelyet a terem falára kívülről csatlakoztatott vízzel (=1000kg/m3) töltött U-csöves manométerrel mérünk, melynek kitérése h=30mm.

Adatok: a1=200mm; b1=300mm; a2=500mm; b2=700mm; L=40m;  g = 10 N/kg

Kérdés: Határozza meg a túlnyomást a ventilátor nyomócsonkjánál! (p1−p0)=? [Pa]

k=0.24 mm

szívóoldal

nyomóoldal

Megjegyzés: Kérem, használja a mellékelt =f(Red, d/k) diagramot! Rajzolja be a diagramba a leolvasáshoz használt segédvonalakat! A diagram két (, Red) tengelye logaritmikus léptékben skálázott. Kérem, ügyeljen a minél pontosabb, helyes leolvasásra!

5. PÉLDA	(18 p)

Egy nyitott mérőterű (p0=105Pa) szélcsatorna mérőterében az autómodellre ható ellenálláserőt mérjük. A levegő (lev=1.2kg/m3) a mérőtérben v sebességgel áramlik, ekkor az autómodellre (A=0.2m2) ható ellenálláserő Fe=50N. Vízzel (víz=103kg/m3) töltött U-csöves manométerre csatlakoztatott Pitot-csővel a szélcsatorna veszteségmentes konfúzora előtti belső térben, ill. a Prandtl-csővel pedig a nyitott mérőtérben mérünk nyomást az ábrán látható elrendezésben. Adatok:

hPitot=60mm	Amodell=0.2 m2	g=10N/kg

Kérdések:	a) Számítsa ki a Prandtl-csőre kötött manométer hPrandtl kitérését! 	hPrandtl [mm] = ?

b) Határozza meg a mérőtérbeli v áramlási sebességet!			v [m/s] = ?

c) Határozza meg az autómodell ce ellenállástényezőjét!			ce [-] = ?