| 1. PÉLDA (15 p) 1. PÉLDA |  | 15/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 15/ |
| 3. PÉLDA |  | 15/ |
| 4. PÉLDA |  | 15/ |
| 5. PÉLDA |  | 15/ |
| 6. PÉLDA |  | 15/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 90/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 100/ |
|  ÉVKÖZI FAK. ZH PONT |  | max.20/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| ÉRDEMJEGY: |  |  |
| ALÁÍRÁS | oktató |  |
|  | A kapott érdemjegyet tudomásul veszem. hallgató |  |

Meleg (37°C) levegő áramlik egy 400400 keresztmetszetű légvezetékben, ahol Prandtl-csővel mérést végzünk. A négy egyenlő nagyságú Ai rész-keresztmetszetek súlypontjaiban Prandtl-csővel mért nyomáskülönbségek rendre: pi=300, 280, 290 és 310 [Pa]

A légvezetékben áramló meleg levegő sűrűségének kiszámításakor p0=105Pa nyomás vehető (R=287 J/(kgK).

Kérdések:

- Határozza meg a négyzet keresztmetszetű légvezetékben áramló levegő átlagsebességét (v),

- térfogatáramát (qV) és

- tömegáramát (qm)!

- A négyzet keresztmetszetű légvezeték előtt egy kör keresztmetszetű (øD) vezetékszakasz található (ld. ábra), mely elején egy ød=250mm átmérőjű beszívó mérőperem található. Hány pascal (p0 légköri nyomáshoz képesti) nyomáskülönbséget (p=?) mutat beszívó mérőperem utáni nyomáskivezetésre kapcsolt digitális manométer?

400×400

øD

ød

p=?

átmeneti idom

p0

2. PÉLDA	(15 p)

x

y

A mellékelt ábrán látható l=150mm hosszú csúszótalp szélessége a rajz síkjára merőlegesen (z koordináta irányban) h=100mm. A csúszótalp és a vízszintes, rögzített lap között kg/(ms) dinamikai viszkozitású, s=0.1mm vastagságú olajfilm van. A csúszótalpat a lapon vx=0.5m/s állandó sebességgel csúsztatjuk, melyhez F[N] erőt kell kifejtenünk. Az olajfilmben kialakuló vx=f(y) sebességprofil lineáris (ld. ábra).

∂∂x=0 ;∂∂z=0

Kérdés: Határozza meg ebben az állapotban a csúszótalp mozgatásához szükséges F erőt!

3. PÉLDA	(15 p)

A pt nyomású zárt tartályból víz áramlik ki. A csővégen egy alapállapotban zárt csap található. A súrlódási veszteség elhanyagolható.

Adatok:

p0=105 Pa, p1=1.9⋅105 Pa

=1000 kg/m3, g=10N/kg

Kérdések:

a) A csap megnyitásakor (t0=0s) mekkora a vízsugár kezdeti csővégi gyorsulása?

b) Stacionárius állapotban határozza meg, milyen magasra jut fel a vízsugár! H=? m

4. PÉLDA	(15 p)

A mellékelt ábrán látható ívelt (=60) lapát u=5m/s állandó sebességgel mozog a vízszintes síkban. A lapátra A=0,01m2 keresztmetszetű, ρvíz=1000kgm3 sűrűségű víz szabadsugár áramlik v1=15m/s állandó sebességgel. A külső nyomás mindenütt p0=105Pa. A súrlódásból és a folyadék tömegére térerősségből származó erő elhanyagolható.

Kérdés: Határozza meg a lapátra ható erővektort! R=?

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az Aell ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!

5. PÉLDA	(15 p)

Az ábrán látható L=30m hosszú, vízszintes tengelyű szabadba nyíló négyzetes (400x400) keresztmetszetű légvezetékben ismert a levegő térfogatárama. A vezeték belső fala érdes, annak átlagos érdesség-magassága 0.8mm értékű. A légvezetékhez egy 80% hatásfokú diffúzor csatlakozik, amely után a levegő a p0 nyomású szabadba ömlik.

Adatok:

qV=4320 m3h, ρ=1.2 kgm3, g=10N/kg

=15∙10-6 m2/s, ηD=0.8; p0=105Pa

Kérdés:

a) Mekkora légvezeték (p’cső) és a diffúzor (p’diff) nyomásvesztesége?

b) Határozza meg, hogy a megadott térfogatáram biztosításához mekkora ’1’ pontbeli túlnyomás szükséges! p1−p0=? Pa

6. PÉLDA	(15 p)

Írja fel az Euler-egyenletet! Magyarázza el, hogy milyen fizikai alapelvet fejez ki az egyenlet és milyen feltételek teljesülése mellett érvényes! Magyarázza el az egyenlet tagjainak jelentését!