| 1. PÉLDA (15 p) 1. PÉLDA |  | 15/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 15/ |
| 3. PÉLDA |  | 15/ |
| 4. PÉLDA |  | 15/ |
| 5. PÉLDA |  | 15/ |
| 6. PÉLDA |  | 15/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 90/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 100/ |
|  ÉVKÖZI FAK. ZH PONT |  | max.20/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| ÉRDEMJEGY: |  |  |
| ALÁÍRÁS | oktató |  |
|  | A kapott érdemjegyet tudomásul veszem. hallgató |  |

| - Egy kompresszorra az alábbi adatok vonatkoznak: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Adatok | - szívócső „1” pont | - nyomócső „2” pont |
| - átmérő, D [mm] | - 65 | - 45 |
| - nyomás, p [Pa] | - 105 | - 4×105 |
| - hőmérséklet, T [K] | - 298 | - 335 |
| - átlagsebesség, v [m/s] | - 18 | - v2=? |

Kérdések:

v2=?

qV,1=?

qV,2=?

qm=?

2. PÉLDA	(15 p)

A mellékelt ábrán látható zárt tartályban a vízfelszín fölötti tér nyomása p1=140000 Nm2. A tartályhoz csatlakozó L1=10m cső végén elhanyagolható hosszúságú (L2≈0) konfúzor A1-ről A2-re szűkíti a kiömlő keresztmetszetet. A megfigyelt t>0s időpillanatban a kiáramlási sebesség v2=3m/s.

A tartálybeli vízfelszín süllyedése elhanyagolható. Adatok: g=10N/kg, víz=1000kg/m3, p0=105Pa

Kérdések:

a) Mekkora a folyadék gyorsulása a csőben (a1 =?) és a cső végén (a2 =?)

b) Mekkora a stacionárius kiáramlási sebesség? vstac,ki=?

3. PÉLDA	(15 p)

A t1 hőmérsékletű levegőt egy vízszintes tengelyű csőben elhelyezett hőcserélőn t2 hőmérsékletre melegítjük fel, majd az a t2 hőmérsékletét megtartva egy kisebb átmérőjű csövön keresztül a p0 nyomású szabadba áramlik ki ismert vki=15m/s sebességgel. A hőcserélő fűtőszálaira ható áramlási eredetű erő elhanyagolható. Súrlódásmentes közeg, stacioner állapot.

Adatok: t1=20 °C, t2=tki=200 °C, vki=15 ms, R=287 JkgK, p0=105Pa

(A sűrűség számításához mindenhol p0 vehető.)

Kérdések: Határozza meg az „1” keresztmetszetbeli túlnyomást! p1−p0=? Pa

(A feladat megoldása az ellenőrző felület és koordinátarendszer bejelölésével együtt érhet maximális pontot.)

4. PÉLDA	(15 p)

Egy kör keresztmetszetű csatorna egy átmeneti szakaszon keresztül szűkül le a szabadba nyíló téglalap keresztmetszetű csatornára. Az átmeneti szakasz súrlódási vesztesége elhanyagolható. A csatorna belső fala érdes. Stacioner állapot.

Adatok:

v1 = 10 m/s

g = 10 N/kg

lev = 1.2 kg/m3

lev = 14·10-6 m2/s

k = 0.2 mm (mindkét szakaszra)

p0 = 105 Pa

Kérdés:

Határozza meg a „1” pontbeli túlnyomást! (p1-p0) =?[Pa]

5. PÉLDA	(15 p)

Egy D=1000mm átmérőjű csőben t0= 29ºC  hőmérsékletű levegő (R=287 J/(kgK) áramlik. A levegő sűrűségének kiszámításához p0=0,995·105Pa vehető. A csőátmérő mentén a szabványos 10-pont módszer szerint határozzuk meg a térfogatáramot egy Prandtl-cső segítségével. A Prandtl-csővel mért nyomáskülönbség értékek rendre:

| Sorszám | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p [Pa] | 15 | 20 | 25 | 32 | 45 | 42 | 30 | 25 | 16 | 10 |

Kérdések: Határozza meg a csőbeli átlagsebességet, térfogat- és tömegáramot!

6. PÉLDA	(15 p)

Írja fel a hidrosztatika alapegyenletét, és ismertesse, hogy milyen fizikai alapelvet fejez ki! Magyarázza el az egyenlet tagjainak jelentését! Mutassa meg az egyenlet megoldását összenyomhatatlan közeg esetén!