| 1. PÉLDA (15 p) 1. PÉLDA |  | 15/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 15/ |
| 3. PÉLDA |  | 15/ |
| 4. PÉLDA |  | 15/ |
| 5. PÉLDA |  | 15/ |
| 6. PÉLDA |  | 15/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 90/ |
| FAK. SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 100/ |
|  ÉVKÖZI PONT |  | -/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| JEGY |  |  |
| ALÁÍRÁS |  |  |

A mellékelt rajzon vázolt kompresszor szívócsövén v1=15m/s sebességgel áramlik be levegő. A be- illetve kiáramlási keresztmetszetben a levegő nyomása és hőfoka rendre p1 ill. p2, valamint t1 ill. t2.

Adatok

;

;

;

.

Kérdések

a) Mekkora kompresszoron átáramló levegő tömegárama? qm=?

b) Határozza meg a kiáramló levegő sebességét! =?

d

L

h=?

2

1

víz

D

D

qV

2. PÉLDA	(15 p)

Egy Venturi-csövet építünk be egy D átmérőjű vízszintes csővezetékbe. Az átáramló levegő (lev=1.2kg/m3) térfogatárama qV=900m3/h. Az „1” és „2” keresztmetszetekhez a csőfalon levő statikus nyomásmérő helyekhez egy U-csöves vízzel töltött manométer csatlakozik. (stacioner állapot, =áll., =áll.) Adatok:

D=250mm			d=100mm

víz=1000kg/m3		g=10N/kg

L=1.5 m

Kérdés:

Határozza meg az U-csöves manométer „h” kitérését!

3. PÉLDA	(15 p)

A vízzel teli, vízszintes tengelyű, p0–ra nyitott fecskendő dugattyúja vd sebességgel és ad gyorsulással mozog a megfigyelt t időpillanatban. A külső tér nyomása mindenütt p0. Adatok:

vd=1ms,	ad=10ms2, ρ=1000kgm3

p0=105Pa,		L=0,2m,	ℓ=0.1m,	D=10mm,	d=4mm

Kérdés:	a) Mekkora ekkor a d átmérőjű csőszakaszban a sebesség és a gyorsulás?

b) Mekkora erővel kell ebben a pillanatban a dugattyút mozgatni?  Fd [N] = ?

4. PÉLDA	(15 p)

1

x

y

p0



A1

A2

2



A mellékelt ábrán látható áramlás irányban szűkülő, p0 nyomású szabadba nyíló csővég a vízszintes (x,y) síkban fekszik. A csőtengely az „1” pontban az „y” tengellyel párhuzamos, a „2” keresztmetszetben pedig az x tengellyel =30º szöget zár be. A csőidomon átáramló folyadék térfogatárama ismert: qV=25m3/min. (A súrlódásból és a folyadék tömegére ható térerősségből származó erő elhanyagolható. Összenyomhatatlan közeg, stacioner állapot.)

Adatok:		ρ=1000kg/m3	p0=105Pa

A1=0,1m2		A2=0,05m2

Kérdés:  Határozza meg a csőidomra ható erőt! R=?

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az Aell. ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!

5. PÉLDA	(15 p)

Egy L=30m hosszúságú, d1=50mm átmérőjű és k=0,5mm érdességű csövön vA=2.5m/s állandó átlagsebességgel a víz=1000kg/m3 sűrűségű és ν= 1,3⋅10-6m2s viszkozitású folyadék egy d=70% hatásfokú diffúzoron (d2=65mm) keresztül áramlik be egy nyílt felszínű tartályba. (A tartálybeli vízfelszín emelkedése elhanyagolható!) Adatok: H=5m, h=1m, g=10N/kg, p0=105Pa

Kérdés: Határozza meg ebben az állapotban az A pontban mérhető (pA – p0) túlnyomást!

6. PÉLDA	(15 p)

Vezesse le és értelmezze az Euler-egyenletet! Kérem, adja meg az összefüggés érvényességének feltételeit, és a levezetés minden lépését indokolja, adja meg az egyenletben szereplő mennyiségek nevét, mértékegységét!