| 1. PÉLDA (15 p) 1. PÉLDA |  | 15/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 15/ |
| 3. PÉLDA |  | 15/ |
| 4. PÉLDA |  | 15/ |
| 5. PÉLDA |  | 15/ |
| 6. PÉLDA |  | 15/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 90/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 100/ |
|  ÉVKÖZI PONT Fak. ZH |  | max15p/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  |  |
| JEGY |  |  |
| ALÁÍRÁS |  |  |
| Az érdemjegyet tudomásul veszem: |  |  |

A mellékelt rajzon vázolt kompresszor szívócsövén v1=15m/s sebességgel áramlik be levegő. A be- illetve kiáramlási keresztmetszetben a levegő nyomása és hőfoka rendre p1 ill. p2, valamint t1 ill. t2.

Adatok

;

;

;

.

Kérdések

a) Mekkora kompresszoron átáramló levegő tömegárama? qm=?

b) Határozza meg a kiáramló levegő sebességét! =?

2. PÉLDA	(15 p)

d

H

h=?

2

1

Hg

D

D

qV

Egy Venturi-csövet építünk be egy D átmérőjű vízszintes csővezetékbe. Az átáramló víz térfogatáram qV=100m3/h. Az „1” és „2” keresztmetszetekhez a csőfalon levő statikus nyomásmérő helyekhez egy U-csöves higanyos manométer csatlakozik. A manométer jobboldali higanyfelszíne és a csőtengely közötti szintkülönbség L. (Összenyomhatatlannak /=áll./ és súrlódásmentesnek /=áll./ tekinthető a folyadék.) Adatok:

D=300mm			d=100mm

H=2000mm		víz=1000kg/m3

Hg=13600kg/m3		g=10N/kg

Kérdés:

Határozza meg az U-csöves manométer „h” kitérését!

3. PÉLDA	(15 p)

A vízzel teli, vízszintes tengelyű, p0–ra nyitott fecskendő dugattyúja vd sebességgel és ad gyorsulással mozog a megfigyelt t időpillanatban. A külső tér nyomása mindenütt p0. Adatok:

vd=0,5ms, ad=1ms2,	ρ=1000kgm3

p0=105Pa, L=1m,	ℓ=0.6m,	D=100mm,	d=25mm

Kérdés:	a) Mekkora ekkor a d átmérőjű csőszakaszban a sebesség és a gyorsulás?

b) Mekkora erővel kell ebben a pillanatban a dugattyút mozgatni?  Fd [N] = ?

4. PÉLDA	(15 p)

1

x

y

p0



A1

A2

2



A mellékelt ábrán látható áramlás irányban szűkülő, p0 nyomású szabadba nyíló csővég a vízszintes (x,y) síkban fekszik. A csőtengely az „1” pontban az „y” tengellyel párhuzamos, a „2” keresztmetszetben pedig az x tengellyel =30º szöget zár be. A csőidomon átáramló folyadék térfogatárama ismert: qV=25m3/min. (A súrlódásból és a folyadék tömegére ható térerősségből származó erő (súlyerő) elhanyagolható. Összenyomhatatlan közeg, stacioner állapot.)

Adatok:		ρ=1000kg/m3	p0=105Pa

A1=0,1m2		A2=0,05m2

Kérdés:  Határozza meg a csőidomra ható erőt! R=?

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az Aell. ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!

5. PÉLDA	(15 p)

Egy L=20m hosszúságú, d1=50mm átmérőjű és k=0,5mm érdességű csövön vA=2m/s állandó átlagsebességgel a víz=1000kg/m3 sűrűségű és ν= 1,3⋅10-6m2s viszkozitású folyadék egy d=0,65 hatásfokú diffúzoron (d2=100mm) keresztül áramlik be egy nyílt felszínű tartályba. (A tartály vízfelszín emelkedése elhanyagolható!) Adatok: H=15m, h=1m, g=10N/kg, p0=105Pa

Kérdés: Határozza meg ebben az állapotban az A pontban mérhető (pA – p0) túlnyomást!

6. PÉLDA	(15 p)

Vezesse le és értelmezze az Euler-egyenletet! Adja meg az Euler-egyenletben szereplő mennyiségek nevét, mértékegységét! Milyen fizikai alapelvet fejez ki? Kérem, adja meg az összefüggés érvényességének feltételeit, és a levezetés minden lépését indokolja!