| 1. PÉLDA (15 p) 1. PÉLDA |  | 15/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 15/ |
| 3. PÉLDA |  | 15/ |
| 4. PÉLDA |  | 15/ |
| 5. PÉLDA |  | 15/ |
| 6. PÉLDA |  | 15/ |
| min.36p  ÍRÁSBELI |  | 90/ |
| min.4p SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT min.40p |  | 100/ |
|  ÉVKÖZI PONT Fak. ZH-ból |  | max15p/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  |  |
| JEGY |  |  |
| ALÁÍRÁS |  |  |
| Az érdemjegyet tudomásul veszem: |  |  |

fűtőszál

øD1

A2

p0

Egy hajszárító ventilátora által szállított levegő tömegárama ismert: 1.4×10-4[kg/s]. A belépő keresztmetszet kör alakú (øD1=60mm), a kilépő keresztmetszet téglalap alakú: A2=60mm×40mm. A ventilátor fűtőszála a beszívott (tbe=22°C) levegőt 45°C-ra fűti fel. A sűrűségszámítás szempontjából a  nyomásváltozás elhanyagolható: mindenhol p0=100500Pa értékűnek vehető (R=287 JkgK). Kérdés: Határozza meg a hajszárító be- ill. kilépő keresztmetszetek átlagsebességeit és térfogatáramait! vbe=?vki=? qV,be=?qV,ki=?

2. PÉLDA (15 p)

A mellékelt ábrán látható p1 nyomású zárt tartály H magasságig van vízzel feltöltve. A tartályhoz egy d1 és egy d2 átmérőjű csőszakasz csatlakozik. A csővégen egy alapállapotban (t<t0=0s) zárt szelep található. (=0, =áll.)

Adatok

### p1=1.8⋅105Pa	p0=105Pa

### H=2m		d1=50mm		d2=25mm

### ρ=1000 kg/m3	g=10 N/kg		ℓ1=10m		ℓ2=10m 		ℓA=7m

KérdésEK

a)	Határozza meg az „A”-beli gyorsulást a szelep hirtelen kinyitásának t0=0s pillanatában! aA=?

b)	Határozza meg a csővégi kiáramlási sebességet állandósult (stacioner) állapotban! vstac,ki=?

c)	Határozza meg az „A” pontbeli nyomást állandósult (stacioner) állapotban! pA=?

3. PÉLDA (15 p)

A tartályhoz kötött G=30N súlyú hengerre a szabadfelszínű tartályból víz szabadsugár áramlik v sebességgel. A hengerről leáramló vízsugár a vízszintessel =15 fokos szöget zár be. A hengert a vízsugár tartja egyensúlyban (ún. Coanda-effektus). A súrlódásból és a vízsugárra ható térerősségből származó erő elhanyagolható.

Adatok:	g=10N/kg, p0=105Pa, ρvíz=1000kg/m3

Kérdés:	Határozza meg, milyen magas tartálybeli vízszint szükséges ehhez az egyensúlyi állapothoz! h=?

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!

4. PÉLDA (15 p)

A mellékelt ábrán látható egy felül p0 nyomásra nyitott tartály, mely vízfelszíne H=6m magasságban állandósul, mert egyrészt vizet szállítunk bele egy d=50mm csővezetéken keresztül, másrészt a tartály jobb alsó oldalán egy d=20mm átmérőjű lekerekített (veszteségmentes) nyíláson keresztül víz áramlik ki a szabadba. Az összesen 80m hosszú csővezeték belső fala érdes k=0.1mm, a benne lévő tolózár veszteségtényezője ξtolózár=4, a tartályba való belépés nem veszteségmentes.

Adatok: νvíz=1,3⋅10−6m2s

g =10 Nkg	p0=105Pa	=1000kg/m3

Kérdések:

a) Mekkora a csőbeli v1 átlagsebesség?

b) Mekkora az „1” pontbeli túlnyomás?

5. PÉLDA (15 p)

Egy D=1000mm átmérőjű csőben t0 hőmérsékletű levegő áramlik. A csőátmérő mentén a szabványos ún. 10-pont módszer szerint mérünk térfogatáramot egy Prandtl-cső segítségével. A Prandtl-csővel mért nyomásértékek rendre:

| i | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pdin,i [Pa] | 5 | 13 | 26 | 34 | 52 | 50 | 32 | 25 | 14 | 6 |

Adatok: p0=100500Pa,  t0= 23ºC,  R=287 J/(kgK)

Kérdések: Határozza meg a csőbeli átlagsebességet, térfogatáramot és a tömegáramot!

6. PÉLDA (15 p)

Vezesse le a hidrosztatika alapegyenletét, a levezetés minden lépését indokolja! Ismertesse, hogy milyen fizikai alapelvet fejez ki! Magyarázza el az egyenlet tagjainak jelentését!