| 1. PÉLDA (15 p) 1. PÉLDA |  | 15/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 15/ |
| 3. PÉLDA |  | 15/ |
| 4. PÉLDA |  | 15/ |
| 5. PÉLDA |  | 15/ |
| 6. PÉLDA |  | 15/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 90/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 100/ |
| ÉVKÖZI PONT fak. ZH pont |  | 15/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| ÉRDEMJEGY: |  |  |
| ALÁÍRÁS | oktató |  |
|  | A kapott érdemjegyet tudomásul veszem. hallgató |  |

Az ábrán látható terheletlen siklócsapágyban a d1=100mm átmérőjű csap ω=2501/s szögsebességgel forog a vele azonos forgásirányban forgó, de kisebb: 2=150 1/s szögsebességgel forgó házban. A ház hossza L=300mm. A ház és a csap közötti s=0,2mm méretű rést ν=10−5m2s kinematikai viszkozitású,  olaj=850kg/m3 sűrűségű olaj tölti ki.

Kérdések:

A résben lineáris sebességprofilt feltételezve határozza meg a résben ébredő:

a) csúsztatófeszültséget,

b) a csap forgatásához szükséges Fk kerületi erőt,

c) Mk veszteségnyomatékot és

d) Pk veszteségteljesítményt!

2. PÉLDA	(15 p)

A mellékelt ábrán látható módon egy pt=4⋅105Pa nyomású, zárt tartályra csatlakozó vízszintes tengelyű, d=50mm átmérőjű csővezeték utolsó 2 métere függőleges irányba fordul A teljes csőhossz 30m. A csővégen egy alaphelyzetben zárt állapotú szelep található. /Feltételek: =0, =áll, Atartály>>Acső, veszteségmentes áramlás./

aki

aki

2m

3m

6m

H

Adatok:

p0=105Pa, g=10Nkg, ρvíz=103kgm3

Kérdések:

- Határozza meg a csap kinyitásának pillanatában a folyadék gyorsulását! aki=?

- Mekkora lesz a szökőkút talajtól mért magassága teljesen nyitott szelepnél, stacionárius (t=) kifolyási állapotban? H=?

- Mekkora a stacioner állapotban a csőben áramló víz térfogatárama és tömegárama?

3. PÉLDA									(15 p)

p0

p0

G

A függőleges tengelyű, =60° kúpszögű, 4kg tömegű acélkúpra vele egytengelyű, 20mm átmérőjú higany szabadsugár áramlik függőlegesen felfelé állandó v sebességgel. A higany a kúpot annak palástfelületével párhuzamosan hagyja el. A kúpot épp F=50 N erővel kell még tartanunk, hogy ebben az egyensúlyi helyzetében maradjon. A folyadékra ható súrlódásból és térerősségből származó erőhatások elhanyagolhatók.

Adatok:	ρHg=13600 kgm3,	p0=105Pa,	g=10 N/kg

Kérdés:	Mekkora áramlási sebességet kell ehhez biztosítani? v=?

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az ellenőrző felületet! A példa megoldása ezek nélkül nem értelmezhető, így nem lehet maximális pontszámú!

4. PÉLDA	(15 p)

Egy L=20m hosszúságú, d1=25mm átmérőjű, érdes (k=0,125mm) csövön vA=0,9m/s átlagsebességgel víz (víz=1000kg/m3,ν= 1,3⋅10-6m2s) áramlik be egy 70% hatásfokú diffúzoron (d1/d2=0.5) keresztül egy nyílt felszínű tartályba. (A tartálybeli vízfelszín felemelkedése elhanyagolható.)

Adatok: H=6m, h=1m, g=10N/kg, p0=105Pa

Kérdés: Határozza meg ebben az állapotban az „A” pontban mérhető (pA – p0) túlnyomást!

5. PÉLDA	(15 p)

A 2db, egyenként 120kN tolóerejű hajtóművel rendelkező AIRBUS-A320 repülőgép m=77000kg maximális felszálló tömegével 8500 méteres magasságban képes a legnagyobb v=903km/h állandó értékű, vízszintes irányú repülési sebességre. Ebben a magasságban a levegő hőmérséklete t=-55°C, a légköri nyomás p=28000Pa. (R=287 J/(kgK), g=10N/kg).

Kérdés:

Számítsa ki ekkor a repülőgép ellenállás- és felhajtóerő-tényezőjét, siklószámát! ce=? cf=? S=?

(A tényezők kiszámításához szükséges jellemző felület: A=120m2)

6. PÉLDA	(15 p)

a) Kérem, rajzoljon fel egy tetszőleges közúti járművet oldalnézetből és rajzoljon be a karosszéria hossztengelyi szimmetria síkjára jellemző áramvonalakat, abban az esetben, ha a jármű egyenes úton előrefelé halad állandó v sebességgel, szélcsendben! /3pont/

b) Jelölje be a jármű karosszériáján a túlnyomásos () és depressziós (-) helyeket! /3pont/

c) Kérem, indokolja részletesen válaszát! Indoklásában térjen ki, hogy mely egyenletre alapozza állításait, adja meg az egyenletben szereplő mennyiségek nevét, mértékegységét is. /4pont/