| 1. PÉLDA (10 p) 1. PÉLDA |  | 10/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 18/ |
| 3. PÉLDA |  | 16/ |
| 4. PÉLDA |  | 16/ |
| 5. PÉLDA |  | 20/ |
| 6. PÉLDA |  | 14/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 90/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 100/ |
|  ÉVKÖZI PONT |  | -/- |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| ÉRDEMJEGY: |  |  |
| ALÁÍRÁS | oktató |  |
|  | A kapott érdemjegyet tudomásul veszem. hallgató |  |

n

d

L

Egy d=80mm átmérőjű csap koncentrikusan helyezkedik el egy csapágyban, amelynek tengelyirányú hossza L=120mm. A csap és a csapágy közötti rés s=0,2mm vastagságú. Ebben olaj van, amelynek dinamikai viszkozitása =10-2kg/(m∙s). A csapot n=1400ford/perc állandó fordulatszámmal forgatjuk.

Kérdés:

Mekkora nyomatékra és teljesítményre van szükség a forgatáshoz? M=? [Nm], P=?[W] (10p)

2. PÉLDA (18 p)

Egy csőben T=293K hőmérsékletű, p=105Pa nyomású levegő (R=287J/(kg∙K)) áramlik. A csőben lévő áramlási sebesség megoszlást Prandtl-csővel és ahhoz kapcsolt ferdecsöves mikromanométerrel mérjük. A maximális áramlási sebességet 15m/s-ra becsüljük. Az alkoholtöltésű (alk=800kg/m3) ferdecsöves mikromanométerünk szárának dőlésszöge 200–ig 50-os lépcsőkben, efölött 100-os lépcsőkben állítható. A szár L=200mm hosszú.

Kérdések:

a) Mekkora a maximális sebességhez tartozó mérendő nyomás? (6p)

b) Milyen dőlésszöget választana, hogy a lehető legnagyobb (de 200 mm-nél kisebb) legyen az alkohol kitérése? (8p)

3. PÉLDA (16 p)

Levegő áramlik (lev= 1,2kg/m3) egy veszteségmentesnek tekinthető, lekerekített beömlőnyíláson keresztül egy kör keresztmetszetű D=400mm átmérőjű csőbe. Nyomáskivezető furattal és ahhoz csatlakozó U-csöves víztöltésű (víz=1000kg/m3) manométerrel mérjük a külső nyomás és a beömlés közelében lévő keresztmetszetben lévő nyomás különbségét: a manométer kitérése h=10mm. A sebességmegoszlás a fal közvetlen közelében lévő ún. határrétegtől eltekintve jó közelítéssel egyenletes.

Kérdés: Mekkora a csőben áramló levegő térfogatáramának közelítő értéke? (16p)

4. PÉLDA (16 p)

Az ábrán egy tűzvédelmi rendszer fúvókája látható. A fúvóka tengelye vízszintes. Az A1=0.1m2–ről A2=0.02m2 keresztmetszetre szűkülő fúvókán keresztül 1000kg/m3 sűrűségű víz áramlik ki v2 sebességű sugárban. A fővezetékbeli víz túlnyomása ph-p0=1,2·105Pa. Súrlódásmentes, stacioner áramlás.

Kérdések:

a) Számítsa ki a v2 kiáramlási sebességet! (6p)

b) Határozza meg a fúvókára ható R erőt! (10p)

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!

5. PÉLDA (20 p)

A baloldali p1 nyomású zárt tartályból víz áramlik át a jobboldali szabad felszínű tartályba egy érdes csövön (d=100mm, k=0,4mm) keresztül v=2m/s sebességgel. A csőben 3 könyökidom, és egy szelep található. A vízfelszínek közötti magasságkülönbség h=4m. Stacionárius áramlás. Adatok:

p0=105Pa, ρ=1000kgm3 , ν=1.2⋅10-6m2s, ζk=1.2, ζsz=3,  ℓ1=10m  , ℓ2=0.5m, ℓ3=6m,ℓ3=0.5m,  g=10N/kg

Kérdés: Határozza meg a (p1-p0) nyomáskülönbséget! (20p)

6. PÉLDA (14 p)

Egy személygépkocsi lev=1,2kg/m3 sűrűségű nyugvó levegőben halad, a haladásra merőleges keresztmetszete A∟=2m2, sebessége v=144km/h, az ellenállástényezője és a felhajtóerő-tényezője rendre ce=0,28 és cf=0,4 értékű.

Kérdések:

Mekkora a gépkocsira ható Ff [N] felhajtóerő (6p) és az ellenálláserő legyőzéséhez szükséges P[W] teljesítmény (8p)?