| 1. PÉLDA (15 p) 1. PÉLDA |  | 15/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 15/ |
| 3. PÉLDA |  | 15/ |
| 4. PÉLDA |  | 15/ |
| 5. PÉLDA |  | 15/ |
| 6. PÉLDA |  | 15/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 90/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 100/ |
| ÉVKÖZI PONT +fak. ZH pont |  | - + 15/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| ÉRDEMJEGY: |  |  |
| ALÁÍRÁS | oktató |  |
|  | A kapott érdemjegyet tudomásul veszem. hallgató |  |

A mellékelt ábrán látható Venturi-csőben függőlegesen lefelé áramlik víz. Adott a csőszakasz oldalfalain mért p1 és p2 nyomás.

p1=1.6⋅105 Pa,	p2=1.2⋅105 Pa

g=10N/kg		víz=1000kg/m3

(=0; =áll.; ∂∂t=0)

Kérdés: Határozza meg az átáramló víz átlagsebességét az „1” és „2” keresztmetszetekben, illetve a víz térfogatáramát és tömegáramát!

MEGOLDÁS (a lap túloldalán is folytathatja)

2. PÉLDA (15 p)

A vízzel teli, vízszintes tengelyű fecskendő dugattyúja a megfigyelt t időpillanatban éppen vd=0,1m/s sebességgel mozog az ábrán bejelölt irányban. Ekkor pontosan F=2N erő szükséges a mozgatáshoz. A külső nyomás mindenütt p0=105Pa.

Adatok: ρvíz=1000kgm3, L=50mm, ℓ=20mm, D=25mm, d=5mm

Kérdés: Mekkora a csővégen kiáramló víz gyorsulása? aki=? [m/s2]

MEGOLDÁS (a lap túloldalán is folytathatja)

3. PÉLDA (15 p)

2=35°

H

víz

p0

p0

G

Aki

1=10°

x

y

g

vki

Az ábrán látható szabadfelszínű tartály oldalán lévő 1=10° ferde tengelyű  csőcsonk végén (H=5m, Aki=20cm2 kör keresztmetszet) víz szabadsugár áramlik ki vki sebességgel.

A tartályhoz kötött G súlyú hengeren a víz szabadsugár eltérül (ún. Coanda-effektus). A hengerről leáramló vízsugár tengelye a vízszintessel 2=35° szöget zár be.

A henger egyensúlyban van.

Feltételek:

=áll., ∂/∂t=0, =0,

valamint a tartálybeli vízre a kiáramlási keresztmetszetig a súlyerő hatása nem elhanyagolható, a szabadsugárra viszont a súlyerő hatása elhanyagolható.

ADATOK: víz=103kg/m3, g=10N/kg, p0=105Pa

KérdésEK:

Határozza meg az ebben az egyensúlyi állapotban épp vízszintes helyzetű kötélre ható erőt (Fkötél=?[N]) és a henger súlyát (G=?[N])!

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett Aell. ellenőrző felületet! A példa megoldása enélkül nem lehet maximális pontszámú!

MEGOLDÁS (a lap túloldalán is folytathatja)

H1

H2

H3

1

3

2

4. PÉLDA (15 p)

A mellékelt ábrán látható rendszerben három különböző sűrűségű folyadék van. A baloldali tartály zárt, a vízfelszín felett pA a nyomás. A jobboldali p0 nyomásra nyitott felszínű.

Adatok:

g=10N/kg,    p0=105Pa

víz		1=  1000kg/m3	H1=20 m

olaj		2=   800kg/m3	H2=23,3 m

higany	3=13600kg/m3	H3=0,1 m

(Feltételek: =áll., ∂/∂t=0, =0)

Kérdés: Határozza meg, mekkora túlnyomást szükséges biztosítani ehhez az állapothoz a baloldali tartályban! pA−p0=? Pa Értelmezze néhány mondatban a kapott eredményt!

MEGOLDÁS (a lap túloldalán is folytathatja)

5. PÉLDA (15 p)

k=0.24 mm

szívóoldal

nyomóoldal

A ventilátor egy L=40m hosszúságú, érdes falú (k=0.24mm), téglalap (200mm×300mm) keresztmetszetű szellőzőcsatornán és a hozzá csatlakozó 500mm×700mm keresztmetszetre bővülő diffúzoron (diff=60%) keresztül qv=2700m3/h térfogatáramú levegőt (lev=1.2kg/m3, R=287J/(kgK), =15∙10-6 m2/s) fúj be a terembe. A ventilátor a szabadból (p0) szív. A teremben a légköri nyomáshoz képest túlnyomás uralkodik, amelyet a terem falára kívülről csatlakoztatott vízzel (víz=103kg/m3) töltött U-csöves manométerrel mérünk: h=30mm. g=10N/kg

Kérdés:

Határozza meg a túlnyomást a ventilátor nyomócsonkjánál! (p1−p0)=? [Pa]

Megjegyzés: Kérem, használja a mellékelt =f(Red, d/k) diagramot! Rajzolja be a diagramba a leolvasáshoz használt segédvonalakat! A diagram két (, Red) tengelye logaritmikus léptékben skálázott. Kérem, ügyeljen a minél pontosabb, helyes leolvasásra!

MEGOLDÁS (a lap túloldalán is folytathatja)

6. PÉLDA (15 p)

a) Definiálja vázlatrajz segítségével egy v∞ megfúvási sebességű áramlásba helyezett szárnyra ható felhajtóerőt ill. ellenálláserőt, valamint a felhajtóerő-tényezőt ill. ellenállástényezőt! Adja meg minden mennyiség megnevezését, mértékegységét! Rajzolja fel jellegre helyesen egy tetszőleges szárny felhajtóerő- és ellenállástényezőjét az állásszög függvényében!

b) Egy szabványos golflabda átmérője (szabályos gömbként mérve) d=42,67mm, a maximális tömege m=45,93g lehet. Egy ilyen golflabda ellenállástényezője a tapasztalatok szerint 0.3 állandó értékű az 50m/s÷60m/s mozgási sebesség tartományban. A golflabdát egy D=0,5m átmérőjű, függőleges áramú szélcsatornába, állandó sebességű, felfelé áramló levegősugár középpontjába helyezzük.

Adatok: g=9.81 N/kg, lev=1.2kg/m3

KÉRDÉS: Elengedve a golflabdát, mekkora áramlási sebesség esetén lebeg a golflabda?

MEGOLDÁS (a lap túloldalán is folytathatja)