| 1. PÉLDA (15 p) 1. PÉLDA |  | 15/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 15/ |
| 3. PÉLDA |  | 15/ |
| 4. PÉLDA |  | 15/ |
| 5. PÉLDA |  | 15/ |
| 6. PÉLDA |  | 15/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 90/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 100/ |
| ÉVKÖZI PONT +fak. ZH pont |  | - + 15/ |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| ÉRDEMJEGY: |  |  |
| ALÁÍRÁS | oktató |  |
|  | A kapott érdemjegyet tudomásul veszem. hallgató |  |

fűtőszál

øD1

A2

p0





Egy, csak a be- ill. kilépő keresztmetszetén nyitott hajszárító ventilátora által szállított tömegáram qm=100kg/h. Adatok:

øD1=80mm

A2 = 50mm×30mm

A fűtőszál t1=18°C hőmérsékletű beszívott levegőt t2=50°C-ra fűti fel. (R=287 JkgK). A levegő sűrűségének kiszámításához a nyomás mindenhol p0=99500Pa értékűnek vehető.

Kérdések:

Határozza meg a be- ill. kilépő keresztmetszetek átlagsebességeit és térfogatáramait! v1=?, v2=?, qV,1=?, qV,2=?

MEGOLDÁS (a lap túloldalán is folytathatja)

2. PÉLDA (15p)

H1

H2

Egy felül zárt, ismeretlen pt nyomású tartályra csatlakozó végig azonos átmérőjű csővezeték függőlegesbe forduló végén egy teljesen nyitott tolózár található (Aki=Acső=500mm2).

A kiáramló víz „szökőkút” magassága ismert: H=20m (ld. ábra).

Feltételek: =0;  =áll.;  ∂∂t=0, valamint a tartálybeli folyadékfelszín, azaz a tartály At  keresztmetszete jóval nagyobb, mint a Acső  csőkeresztmetszet.

Adatok:

H1=6m, H2=3m, p0=105Pa,  g=10Nkg,

Kérdés:

a) Mekkora pt nyomást kell ehhez az állapothoz biztosítani víz (ρvíz=1000 kgm3) közeg esetén?

b) Mekkora pt nyomást kell ehhez az állapothoz biztosítani olaj (ρolaj=800 kgm3) közeg esetén? Válaszát számítással indokolja!

MEGOLDÁS (a lap túloldalán is folytathatja)

3. PÉLDA	(15 p)

p0

d2=50mm

d1=50mm

víz

qV





Egy vízszintes tengelyű konfúzoron keresztül adott qV=60liter/sec térfogatáramú víz áramlik a p0 nyomású szabadba. Stacioner állapot.

ADATOK:

d1=200mm, d2=50mm

ρvíz=103kgm3, p0=105Pa

Kérdés:

Határozza meg a konfúzorra ható R erőt!

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába az Ön által felvett (x,y) koordinátarendszert és az ellenőrző felületet! A példa megoldása ezek nélkül nem értelmezhető, így nem is lehet maximális pontszámú.

MEGOLDÁS (a lap túloldalán is folytathatja)

4. PÉLDA (15 p)

A baloldali, ismeretlen (p1) nyomású zárt tartályból vcső=2,5m/s sebességgel víz (ρvíz=1000kg/m3,ν=1,5⋅10-6m2/s, =1,5·10-3kg/(ms)) áramlik át a p0=105Pa nyomásra nyitott felszínű tartályba az állandó d=60 mm átmérőjű és hidraulikailag sima csővezetéken keresztül. Stacionárius áramlási állapot. (A vízfelszínek emelkedési/süllyedési sebessége elhanyagolható). Adatok:		h=10 m, ℓ1=40 m, ℓ2=5 m, ℓ3=30 m, ℓ4=5 m, g=10Nkg,

H

ζbelépés=0,7 (baloldali tartályból a csőbe való belépésnél),

ζkönyök=1,5/db (könyökidomra, egyenként értendő),

ζszelep=4(szelep veszteségtényezője)

vcső

KérdésEK:

a) Számítsa ki a csősúrlódási tényezőt!

b) Határozza meg, mekkora (p1– p0) túlnyomást szükséges biztosítani ehhez az áramlási állapothoz a baloldali tartályban!

MEGOLDÁS (a lap túloldalán is folytathatja)

5. PÉLDA  (15 p)

Egy D=200mm átmérőjű csőben 1 kg/m3 sűrűségű levegő áramlik. A csőátmérő mentén a szabványos ún. 10-pont módszer szerint mérünk térfogatáramot egy Prandtl-cső segítségével. Az átmérő mentén a szabvány szerint felvett 10 pontban a Prandtl-csővel mért nyomásértékek rendre:

| i | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pi [Pa] | 5 | 12 | 25 | 32 | 49 | 50 | 30 | 25 | 13 | 6 |

Kérdések:

Határozza meg a csőbeli v átlagsebességet, qv[m3/s] térfogatáramot és qm[kg/s] tömegáramot!

MEGOLDÁS (a lap túloldalán is folytathatja)

6. PÉLDA (15 p)

| a) Vázlatrajz segítségével definiálja, mit jelent áramlástanban az ún. természetes koordináta rendszer! | MEGOLDÁS ( a) rész |
| --- | --- |

b) Kérem, vezesse le és értelmezze a fenti ábrája alapján a természetes koordinátarendszerben felírt Euler-egyenlet normális irányú komponens egyenletét! Kérem, adja meg a levezetett összefüggés érvényességének feltételeit, és a levezetés minden lépését indokolja!

MEGOLDÁS ( b) rész)

c) Jelölje be a mellékelt ábrán az autó körüli áramlási tér középsíkjában (ld. áramvonalak síkja) a nyomás legrohamosabb növekedésének irányát (nyíllal), illetve jelölje az autó karosszérián, ahol helyileg túlnyomás () ill. depresszió (-) uralkodik!

MEGOLDÁS ( c) rész)