fűtőszál

A1

A2

p0

kapcsoló állások

0-I-II-III

ventilátor

0

1

II

III

| 1. PÉLDA (15 p) 1. PÉLDA |  | 15/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 10/ |
| 3. PÉLDA |  | 15/ |
| 4. PÉLDA |  | 15/ |
| 5. PÉLDA |  | 15/ |
| 6. PÉLDA |  | 10/ |
| 7. PÉLDA |  | 10/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 90/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 100/ |
| ÉVKÖZI PONT FAK. ZH pont= |  | - max.15p |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| ÉRDEMJEGY: |  |  |
| ALÁÍRÁS | oktató |  |
|  | A kapott érdemjegyet tudomásul veszem. hallgató |  |

Egy, csak a be- ill. kilépő keresztmetszetén nyitott hajszárító kapcsolója az I-II-III állásokba kapcsolható.

|  | t2 [°C] |
| --- | --- |
| I (nem fűt) | 20 (=t1) |
| II (fűt) | 40 |
| III (fűt) | 60 |

A ventilátor mindig azonos, állandó qV,be=40m3/h térfogatáramú levegőt szív be A1 keresztmetszeten (A1=30cm2, A2=15cm2). A levegő (R=287 JkgK) sűrűségének kiszámításához a nyomás mindenhol a külső nyomással p0=105Pa azonos értékűnek vehető.

Kérdés:

Számítással határozza meg, hogy a hajszárító kilépő keresztmetszetében melyik kapcsolóállásban lesz legnagyobb az átlagsebesség! v2,max=?

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

2. PÉLDA (10p)

H1

H2

H3

olaj

Hg

víz

g

A mellékelt ábrán látható rendszerben a három különböző sűrűségű folyadék (víz, olaj, higany) nyugalomban van. A baloldali tartály zárt, a jobboldali tartály p0 nyomásra nyitott felszínű. (=áll., ∂/∂t=0, =0)

Adatok:

g=10N/kg,    		p0=105Pa

olaj=   800kg/m3		H1=1 m

víz=  1000kg/m3		H2=1,6 m

Hg=13600kg/m3		H3=50mm

Kérdés:

Határozza meg, hogy mekkora pA nyomást kell ehhez az állapothoz a baloldali tartályban létrehozni!

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

3. PÉLDA	(15 p)

A mellékelt ábrán látható p1 nyomású zárt tartály H magasságig van vízzel feltöltve. A tartályhoz csatlakozó vízszintes tengelyű csővezeték d1 ill. d2 átmérőjű, l1 ill. l2 hosszúságú csőszakaszokból áll. A csőszakaszokat elhanyagolható hosszúságú (lkonf~0m) konfúzor-idom köti össze. A csővégen egy alapállapotban zárt szelep található. (Súrlódásmentes, összenyomhatatlan közeg, a tartály keresztmetszete sokkal nagyobb, mint bármely csőszakasz keresztmetszete.)

Adatok

### p1=2⋅105Pa	p0=105Pa	H=3m

### d1=50mm		d2=25mm

### ρ=1000 kg/m3	g=10 N/kg

### ℓ1=10m		ℓ2=10m 		ℓA=7m

KérdésEK

a)	Határozza meg az „A” pontbeli gyorsulást a szelep hirtelen kinyitásának pillanatában! aA=?

b)	Határozza meg az „A” pontbeli túlnyomást állandósult (stacioner) állapotban! (pA- p0)=?

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

4. PÉLDA (15 p)

p0

d2=50mm

d1=100mm

víz

v2





Egy csővezeték végén lévő vízszintes tengelyű konfúzoron keresztül v2=16m/s sebességű víz áramlik a p0 nyomású szabadba. (Stacioner állapot, súrlódásmentes, összenyomhatatlan közeg.)

ADATOK:

d1=100mm, d2=50mm

ρvíz=103kgm3, p0=105Pa

Kérdés:

Határozza meg a konfúzorra ható R erőt! (Rx, Ry, irány, nagyság)

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába az Ön által felvett (x,y) koordinátarendszert és az ellenőrző felületet! A példa megoldása ezek nélkül nem értelmezhető, így nem is lehet maximális pontszámú.

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

5. PÉLDA  (15 p)

Egy L=50m hosszúságú, d1=50mm átmérőjű, érdes (k=0,05mm) csövön vA=2m/s átlagsebességgel víz (víz=103kg/m3,ν= 10-6m2s) áramlik. A cső egy 60% hatásfokú diffúzoron (d2=100mm) keresztül csatlakozik egy nyílt felszínű tartályhoz. (A tartálybeli vízfelszín felemelkedése elhanyagolható.)

Adatok: H=4m, h=1m, g=10N/kg, p0=105Pa

Kérdés: Határozza meg ebben az állapotban az „A” pontban mérhető (pA – p0) túlnyomást!

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

6. PÉLDA  (10 p)

Egy D=1m átmérőjű légvezetékben 1 kg/m3 sűrűségű meleg levegő áramlik. Szabványos ún. 10-pont módszer szerinti térfogatáram-mérés során a Prandtl-csővel mért nyomáskülönbség értékek rendre az alábbi táblázatban láthatók:

| i | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pi [Pa] | 4 | 10 | 22 | 31 | 47 | 50 | 35 | 25 | 12 | 6 |

Kérdés: Határozza meg a légvezetékben áramló közeg átlagsebességét, térfogatáramát és tömegáramát!

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

7. PÉLDA (10 p)

Egy személyautó 202km/h végsebességre képes (szélcsendben, vízszintes úton, egyenes vonalban haladva). Az autó hossztengelyre merőleges vetületi keresztmetszete 1,86m2, az ellenállástényezője 0,35 értékű. A vezetővel együttes autó össztömege 1200kg. További adatok: g=10N/kg, p0=100900Pa, t0=20°C, R=287J/(kgK))

Kérdések:

- Az alábbi vázlatrajzot kiegészítve jelölje be a sebességvektort és az autóra ható erővektorokat! (egy alkalmas koordinátarendszert felvéve)

- Számítsa ki a végsebességével haladó autóra ható áramlási ellenálláserőt!

- Legfeljebb mekkora lehetne az autó felhajtóerőtényezője, hogy az autó ekkora sebességnél még éppen „ne szálljon fel”?

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

a)