| 1. PÉLDA (15 p) 1. PÉLDA |  | 15/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 10/ |
| 3. PÉLDA |  | 15/ |
| 4. PÉLDA |  | 15/ |
| 5. PÉLDA |  | 15/ |
| 6. PÉLDA |  | 10/ |
| 7. PÉLDA |  | 10/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 90/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 100/ |
| ÉVKÖZI PONT FAK. ZH pont= |  | - max.15p |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| ÉRDEMJEGY: |  |  |
| ALÁÍRÁS | oktató |  |
|  | A kapott érdemjegyet tudomásul veszem. hallgató |  |

Egy légszállító kompresszor szívó- ill. nyomóoldali adatai a következők:

| Adatok | Szívócső | Nyomócső |
| --- | --- | --- |
| Nyomás [Pa] | 105 | 3,5·105 |
| Közeg hőmérséklet [°C] | 20 | 50 |
| Cső átmérője [mm] | 120 | 80 |

A szívócsőbeli levegő (R=287 J/kg/K; =1,4) áramlási sebesség profil n=2. fokú forgásparaboloid alakú, melynek a maximális értéke a csőtengelyben vsz,max=10m/s. Az áramlás stacionernek tekinthető, a kompresszor a szívó- ill. nyomoldalin kívül zárt egység, a légrés-veszteségei elhanyagolhatók.

Számítással határozza meg

a) a szívó- és nyomóoldali térfogatáramok arányát! qV,1/qV,2=0,2592

b) a nyomóoldali átlagsebességet! 43,41 m/s

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

2. PÉLDA (10p)

Két, „A” és a „B” fedőnevű titkosügynök a Mount Everest-en mászva menekülnek üldözőik elől. Az „A” fedőnevű ügynökre sajnos rátaláltak, a pozíciója ismert: jelenleg éppen zA=3000m, míg „B” ügynököt még nem látják. Tudva, hogy beszélgetésüket lehallgatják, „B” ügynök csak annyit mond a telefonba „A” ügynöknek, hogy nála most a nyomás pontosan 25000Pa értékkel kisebb, mint „A” ügynöknél.

I.S.A. (International Standard Atmosphere) adatok (z=0m-re vonatkoztatva):

p0=101325Pa, T0=288K, levegőre: R=287 J/(kgK), g=9.81 N/kg

Kérdések:

a) Milyen magasságban van „B” ügynök, ha az egész légkörben -helytelenül- állandónak tételeznénk fel a levegő sűrűségét? z”B”=? 7504m

b) Milyen magasságban van „B” ügynök a valósághoz közelibb, ún. izotermikus atmoszféra feltételezéssel számolva? z”B”=? 6659m

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

3. PÉLDA	(15 p)

A mellékelt ábrán látható módon egy pt=4⋅105Pa nyomású, zárt tartályra csatlakozó vízszintes tengelyű, d=50mm átmérőjű csővezeték utolsó 2 métere függőleges irányba fordul. A teljes csőhossz L=30m. A csővégen egy alaphelyzetben zárt állapotú szelep található. /Feltételek: =0, =áll, Atartály>>Acső, veszteségmentes áramlás./

aki

aki

2m

3m

6m

H

Adatok:

p0=105Pa, g=10Nkg, ρvíz=103kgm3

Kérdések:

- Határozza meg a csap kinyitásának pillanatában a folyadék gyorsulását! aki=?11,33m/s2

- Mekkora lesz a szökőkút talajtól mért magassága teljesen nyitott szelepnél, stacionárius (t=) kifolyási állapotban? H=?39m

- Mekkora a stacioner állapotban a csőben áramló víz térfogatárama (5,12·10-2m3/s) és tömegárama(51,2 kg/s)?

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

4. PÉLDA (15 p)

x

y

Víz áramlik ki az ábrán látható 60°-os, szűkülő (⌀100 - ⌀60), vízszintes tengelyű könyökidomból a p0 nyomású szabadba. Ismert az „1” pontbeli áramlási sebesség, valamint az, hogy az x tengely párhuzamos az „1” keresztmetszeti csőtengellyel.

(Stacioner állapot, =áll., súlyerő elhanyagolható)

ADATOK: v1=10m/s, víz=1000kg/m3, p0=105Pa

KÉRDÉSEK:

Határozza meg a könyökidomra ható R (Rx=4514N Ry=1889N) erővektort! (komponensek, nagyság, irány,) R=4893N, =22,7°

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az ellenőrző felületet! A példa megoldása ezek nélkül nem értelmezhető, így nem lehet maximális pontszámú!

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

5. PÉLDA  (15 p)

Egy felül p0 nyomásra nyitott tartályba egy vízszintes, d1=40mm átmérőjű csővezetéken keresztül vizet szállítunk. A betáplálás csőbeli áramlási sebessége v1=2m/s. A víz a tartály jobb alsó oldalán egy d2=20mm átmérőjű lekerekített, veszteségmentes nyíláson keresztül áramlik ki. A tartály bevezető és a kivezető csövének tengelye azonos magasságban van. A vízfelszín a tartályban H magasságban állandósul. Mindkét egyenes csőszakasz hidraulikailag simának tekinthető, a tolózár veszteségtényezője ζtolózár=3. Az áramlás stacioner, =áll.

További adatok:

l1=30m;

l2=20m

g=10 N/kg

p0=105Pa

=103kg/m3

νvíz=1,3·10-6m2/s

Kérdések:

a) H=? [m] 3,2m

b) p1-p0=?[Pa]

88158Pa

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

6. PÉLDA  (10 p)

Egy a×b téglalap keresztmetszetű vízcsatornában 2160 liter víz áramlik óránként! A víz a csatorna keresztmetszetét teljesen kitölti.

Adatok: a=200mm és b=300mm,víz=1000 kg/m3, víz=10-3 kg/m3, L=10m, g=9.81 N/kg, p0=105Pa,

Kérdések:

1) Határozza meg a csatorna de egyenértékű átmérőjét! 240mm

2) Mekkora a csatorna fali súrlódásból adódó nyomásvesztesége, ha a csatorna belső falának érdessége k=0,1mm? (ld. Moody-diagram!) 0,094Pa

3) Mekkora  [Pa] csúsztatófeszültség ébred ebben az L=10m hosszú vízcsatornában? 5,63·10-4Pa

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

7. PÉLDA (10 p)

A kéthajtóműves (tolóerő Ft = 120 kN/db) AIRBUS A320 repülőgép a 70 tonna maximális felszállótömegével 8500 méteres magasságban képes a legnagyobb, 903km/h állandó értékű, vízszintes irányú repülési sebességre. A repülőgép összes szárnyfelülete A=122 m2.

Ebben a magasságban a hőmérséklet t=-55°C, a nyomás p=28000Pa. (R=287 J/(kgK). g=9,81 N/kg

Kérdések:

- Mekkora ekkor, 903km/h állandó sebességű vízszintes repüléskor a repülőre ható áramlási ellenálláserő és felhajtóerő? Fe=?240kN; Ff=?686,7kN

- Számítsa ki ekkor a repülőgép ellenállástényezőjét és felhajtóerő tényezőjét! ce=? 0,14; cf=? 0,4

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)