



| 1. PÉLDA (15 p) 1. PÉLDA |  | 15/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 10/ |
| 3. PÉLDA |  | 15/ |
| 4. PÉLDA |  | 15/ |
| 5. PÉLDA |  | 15/ |
| 6. PÉLDA |  | 10/ |
| 7. PÉLDA |  | 10/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 90/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 100/ |
| ÉVKÖZI PONT FAK. ZH pont= |  | - max.15p |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| ÉRDEMJEGY: |  |  |
| ALÁÍRÁS | oktató |  |
|  | A kapott érdemjegyet tudomásul veszem. hallgató |  |

A mellékelt rajzon vázolt kompresszor szívóoldala a szabadra (p0=105Pa) nyitott. A kompresszor a szívóoldali ⌀d1=65mm átmérőjű keresztmetszeten 180m3/h térfogatáramú levegőt szív be. A nyomóoldali csőben a nyomás p2=4·105Pa. A kompresszorban a szállított levegő (R=287J/kgK) felmelegszik, hőmérséklete a szívóoldali t1=7°C-ról a nyomóoldali t2=57°C értékre nő.

### Kérdések:

- Mekkora tömegáramú levegőt szállít a kompresszor?

- Mekkorára kell tervezni a kompresszor nyomóoldali cső átmérőjét (⌀d2=?), ha előírás, hogy a szívó- és nyomóoldali átlagsebességeknek azonosnak (v1=v2) kell lenniük?

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

2. PÉLDA (10p)

levegő

g

p0

p0

⌀d1

⌀d2

A mellékelt ábrán látható vízszintes tengelyű ⌀d1=50mm csővezeték végén egy veszteségmentes diffúzor (⌀d2=100mm) található. A csővégen a levegő a szabadba (p0) áramlik ki ismeretlen v2 sebességgel. Az alsó szabadfelszínű víztartályból a csatorna oldalfalához kapcsolódó csövön ebben az áramlási állapotban éppen h=50mm magasra jut fel a víz.

Feltételek: stacioner állapot, a súrlódási veszteség elhanyagolható.

Adatok:

ρlev=1.2 kgm3		ρvíz=1000 kg/m3

p0=105Pa		g=10 N/kg

Kérdés:	Határozza meg a v2 kiáramlási sebességet!

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

aki

7m

3. PÉLDA	(15 p)

A pt nyomású zárt tartályra csatlakozó 12m hosszú csővezeték függőlegesbe forduló végén egy alaphelyzetben zárt állapotú szelep található. A tartálybeli vízfelszín a csőtengelytől mérve 7m magasan van. A külső tér nyomása p0.

Adatok:	pt=4⋅105Pa,        p0=105Pa

ρvíz=103kgm3,    g=10Nkg

Feltételek: Acső≪Atartály; =0;=áll. A tartálybeli vízfelszín lesüllyedési sebessége elhanyagolható.

Kérdések:

a) Mekkora a szelep hirtelen nyitásának pillanatában a víz kezdeti gyorsulása a kilépő keresztmetszetben?

b) Mekkora a stacioner kiáramlási sebesség (vki,stac) és a „szökőkút” magassága (H) teljesen nyitott szelepnél állandósult –stacioner– állapotban?

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

4. PÉLDA (15 p)

H

víz

⌀d

G



g

ptartály

kötél

p0

Az ábrán látható tartályhoz elhanyagolható súlyú kötéllel kötött hengert az ábrán látható helyzetében az ún. Coanda-effektus tartja egyensúlyban. Az 5kg tömegű hengerre egy 15500Pa túlnyomású zárt tartály lekerekített ⌀d=50mm nyílásán át víz szabadsugár áramlik vízszintesen állandó v sebességgel. A hengerről leáramló vízsugár a vízszintessel =30° szöget zár be, a tartókötél éppen vízszintes.

Feltételek: =0;=áll.; stacioner állapot; a víz szabadsugárra a térerősségből származó erő elhanyagolható. A tartálybeli vízfelszín lesüllyedési sebessége elhanyagolható.

Adatok:g=10N/kg;ρ=103 kg/m3; p0=105Pa

KérdésEK:

a) Határozza meg H értékét!

b) Mekkora és milyen irányú erő ébred a kötélben? Fkötél=?

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az ellenőrző felületet! A példa megoldása csak így lehet maximális pontszámú!

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

vcső

5. PÉLDA  (15 p)

A baloldali zárt tartályból víz áramlik át vcső=3m/s sebességgel a nyitott felszínű tartályba az ábrán látható érdes (0.1mm) belső falú ⌀d=50mm állandó átmérőjű csővezetéken keresztül, melyben négy egyenes csőszakasz, egy szelep és 3 könyökidom található.

FELTÉTELEK: stacioner állapot, =áll., a tartálybeli vízfelszín lesüllyedési sebessége elhanyagolható.

Adatok:

p0    = 105  Pa

g    = 10   N/kg

víz = 1000  kg/m3

víz = 10-6 m2/s

k   =   1.5 (könyök)

sz  =   4    (szelep)

l1    = 10   m

l2    =   1   m

l3    = 10   m

l4    =   2   m

h   =   3   m

KérdésEK:

- Határozza meg a csősúrlódási tényezőt!

- Határozza meg a baloldali zárt tartálybeli túlnyomást! (p1-p0)=?

Megjegyzés: Kérem, hogy a mellékelt Moody-diagramon rajzolja be a diagramba a leolvasáshoz használt segédvonalakat! Kérem, ügyeljen a minél pontosabb, helyes leolvasásra!

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

6. PÉLDA  (10 p)

Beszívó mérőperemet helyeztünk el egy radiális ventilátor szívóoldalára. A D=1m átmérőjű csőszakasz elején lévő mérőperem nyílásátmérője d=750mm. A beszívott levegő sűrűsége 1.2kg/m3. A mérőperem utáni 4db oldalfali statikus nyomáskivezetések körvezetékéhez csatlakoztatott nyomásmérőn 500Pa depressziót mérünk. (A külső p0=105Pa nyomáshoz képest.) A közeg összenyomhatatlannak tekinthető: = 1.

Kérdés: Határozza meg a ventilátor által szállított közeg térfogatáramát!

⌀d

⌀D

p

-   +

p0

⌀D

⌀d

statikus nyomás

csatlakozók

beszívó mérőperem

nyomásmérő

körvezeték

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

7. PÉLDA (10 p)

A BINGO AIRWAYS légitársaság kéthajtóműves (max. 2×120kN tolóerejű) AIRBUS A320 repülőgépét látjuk az alábbi fényképen felszállás közben, épp a kifutópályáról való elemelkedés előtti pillanatban: a futómű még épp érinti a talajt, a repülőgép kifutópályával párhuzamos sebesség-komponense pontosan v=260km/h értékű.

TOVÁBBI Adatok:

A Palma de Mallorca-i repülőtér kifutópályája vízszintes, szélcsend és hőség (t0=35°C, R=287J/(kgK)) van. A környezeti nyomás ezen a z=13m tengerszint feletti magasságon p0=101169Pa. A repülőgép tele van, a gép együttes felszállótömege így pont a megengedett maximális 70 tonna (g=9,81N/kg). A repülőgép összes szárnyfelülete A=122 m2.

Kérdések:

- Az alábbi képet kiegészítve jelölje be a repülőgépre ható erővektorokat! (egy alkalmas koordinátarendszert is felvéve)

- Mekkora ebben a pillanatban a repülőgép felhajtóerő-tényezője és ellenállástényezője, ha a maximális tolóerőnek ekkor pontosan csak az 50% százalékát használja ki?

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

a)