| 1. PÉLDA (15 p) 1. PÉLDA |  | 15/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 10/ |
| 3. PÉLDA |  | 15/ |
| 4. PÉLDA |  | 15/ |
| 5. PÉLDA |  | 15/ |
| 6. PÉLDA |  | 10/ |
| 7. PÉLDA |  | 10/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 90/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 100/ |
| ÉVKÖZI PONT FAK. ZH pont= |  | ---------------------------- max.15p---------------- |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| ÉRDEMJEGY: |  |  |
| ALÁÍRÁS | oktató |  |
|  | A kapott érdemjegyet tudomásul veszem. hallgató |  |

Egy légszállító kompresszor szívó- ill. nyomóoldali adatai a következők:

| Adatok | Szívócső „1” | Nyomócső „2” |
| --- | --- | --- |
| Nyomás [Pa] | p1=105 | p2=4,5·105 |
| Közeg hőmérséklet [°C] | t1=20 | t2=60 |
| Cső átmérője [mm] | d1=60 | d2=60 |





A levegő (R=287 J/kg/K) áramlási sebessége a szívóoldalon 10m/s. Az áramlás stacionernek tekinthető, a kompresszor a szívó- ill. nyomoldalin kívül zárt egység, a légrés-veszteségei elhanyagolhatók.

KÉRDÉSEK:

Számítással határozza meg

- a nyomóoldali sebességet és tömegáramot!

- a szívó- és nyomóoldali térfogatáramokat!

b) a nyomóoldali átlagsebességet!

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

2. PÉLDA (10p)

H1

H2

H3

olaj

Hg

víz

g

A mellékelt ábrán látható rendszerben a három különböző sűrűségű folyadék (víz, olaj, higany) nyugalomban van. A baloldali olajos tartály zárt, a jobboldali víztartály p0 nyomásra nyitott felszínű. Az alsó csőben higany van. (A közegek összenyomhatatlanok, ∂/∂t=0, =0.)

Adatok:

g=10N/kg,    		p0=105Pa

olaj=   800kg/m3		H1=2 m

víz=  1000kg/m3		H2=2,5 m

Hg=13600kg/m3		H3=35mm

Kérdés:

Határozza meg, hogy mekkora pA nyomást kell ehhez az állapothoz a baloldali tartályban létrehozni!

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

3. PÉLDA	(15 p)

A mellékelt ábrán látható módon egy pt=3.5⋅105Pa nyomású, zárt tartályra csatlakozó vízszintes tengelyű, d=50mm átmérőjű csővezeték utolsó 2 métere függőleges irányba fordul. A teljes csőhossz (tartálytól a szelepig) L=20m. A csővégen egy alaphelyzetben zárt állapotú szelep található. /Feltételek: =0, =áll, Atartály>>Acső, veszteségmentes áramlás./

aki

aki

2m

3m

6m

H

Adatok:

p0=105Pa, g=10Nkg, ρvíz=103kgm3

Kérdések:

- Határozza meg a csap hirtelen kinyitásának pillanatában (t0=0s-ban) a folyadék gyorsulását! aki=?

- Mekkora lesz a szökőkút talajtól mért magassága teljesen nyitott szelepnél, stacionárius (t=) kifolyási állapotban? H=?

- Mekkora a stacioner állapotban a kiáramlási sebesség (vki) és a csőben áramló víz térfogatárama és tömegárama?

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

4. PÉLDA (15 p)

x

y

Víz áramlik ki az ábrán látható 60°-os, szűkülő (100 - 60), vízszintes tengelyű könyökidomból a p0 nyomású szabadba. Ismert az „1” pontbeli áramlási sebesség, valamint az, hogy az x tengely párhuzamos az „1” keresztmetszeti csőtengellyel.

(Stacioner állapot, =áll., súrlódásmentes közeg és a súlyerő hatása elhanyagolható)

ADATOK: v1=10m/s, víz=1000kg/m3, p0=105Pa

KÉRDÉSEK:

Határozza meg a könyökidomra ható R  erővektort! (komponensek, nagyság, irány,)

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett Aef ellenőrző felületet! A példa megoldása e nélkül nem értelmezhető, így nem lehet maximális pontszámú csak max. 50%!

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

5. PÉLDA  (15 p)

Egy L=100m hosszúságú, d1=200mm átmérőjű, belül nagyon rozsdás (k=1mm), egyenes, vízszintes tengelyű acélcsövön vA=2m/s átlagsebességgel víz (víz=103kg/m3,ν= 10-6m2s) áramlik.

A cső egy 70% hatásfokú diffúzoron (d2=315mm) keresztül csatlakozik egy p0 nyomásra nyitott felszínű tartályhoz. (A tartálybeli vízfelszín felemelkedése elhanyagolható.)

Adatok: H=6m, 	h=0,5m	 g=10N/kg	 	p0=105Pa

Kérdés: Határozza meg az ehhez az állapotban az „A” pontban biztosítandó (pA – p0) túlnyomást!

Megjegyzés: Moody diagram ld. a lap hátoldalán!

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

6. PÉLDA  (10 p)

Egy D=1000mm átmérőjű csőben 1 kg/m3 állandó sűrűségű levegő áramlik. A csőátmérő mentén a szabványos ún. 10-pont módszer szerint mérünk térfogatáramot egy Prandtl-cső segítségével. A Prandtl-csővel mért nyomáskülönbség értékek rendre az alábbi táblázatban találhatók:

| i | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pi [Pa] | 0,5 | 4,5 | 12,5 | 24,5 | 42,0 | 41,5 | 25,0 | 12,8 | 4,9 | 0,6 |

Kérdések:

Határozza meg az átlagsebességet, térfogatáramot és tömegáramot!

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

7. PÉLDA (10 p)

A kéthajtóműves (tolóerő Ft=120kN/db) AIRBUS A320 repülőgép a 70 tonna maximális felszállótömegével 8500 méteres magasságban képes a legnagyobb, 903km/h állandó értékű, vízszintes irányú repülési sebességre. A repülőgép összes szárnyfelülete A=122 m2.

Ebben a magasságban a hőmérséklet t=-55°C, a nyomás p=28000Pa. (R=287 J/(kgK); g=9,81 N/kg)

Kérdések:

- Mekkora ekkor, 903km/h állandó sebességű vízszintes repüléskor a repülőre ható áramlási ellenálláserő és felhajtóerő? Fe=?; Ff=?

- Számítsa ki ekkor a repülőgép ellenállástényezőjét és felhajtóerő tényezőjét! ce=?; cf=?

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)