| 1. PÉLDA (10 p) 1. PÉLDA |  | 15/ |
| --- | --- | --- |
| 2. PÉLDA |  | 10/ |
| 3. PÉLDA |  | 15/ |
| 4. PÉLDA |  | 15/ |
| 5. PÉLDA |  | 15/ |
| 6. PÉLDA |  | 10/ |
| 7. PÉLDA |  | 10/ |
|  ÍRÁSBELI |  | 90/ |
| SZÓBELI |  | 10/ |
|  VIZSGA PONT |  | 100/ |
| ÉVKÖZI PONT FAK. ZH pont= |  | ---------------------------- max.15p---------------- |
| ÖSSZPONTSZÁM |  | 100/ |
| ÉRDEMJEGY: |  |  |
| ALÁÍRÁS | oktató |  |
|  | A kapott érdemjegyet tudomásul veszem. hallgató |  |

fűtőszál

A1

A2

p0

ventilátor

Egy, csak a be- ill. kilépő keresztmetszetén nyitott hajszárító állandó qV,be=40m3/h térfogatáramú levegőt szív be az A1=30cm2 keresztmetszeten. A fűtőszál a 20C-os levegőt 60C-ra melegíti fel, ami az A2=15cm2 keresztmetszeten áramlik ki. A levegő (R=287 JkgK) sűrűségének kiszámításához a nyomás mindenhol a külső nyomással p0=105Pa azonos értékűnek vehető.

Kérdés:

Számítással határozza meg

- a belépő és kilépő oldali átlagsebességeket és kilépő oldali térfogatáramot!

- a tömegáramot!

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

2. PÉLDA (10p)

levegő

g

p0

p0

d1

d2





A mellékelt ábrán látható vízszintes tengelyű, d1=60mm átmérőjű, A1 kör keresztmetszetű cső végén egy veszteségmentes diffúzor (d2=90mm) található. A csővégen (A2 kör keresztmetszet) a levegő a szabadba (p0) áramlik ki ismeretlen v2 sebességgel. A cső alatt lévő szabadfelszínű víztartályba a csatorna oldalfalához „1” pontban kapcsolódó cső (szivornya) nyúlik. Ebben az áramlási állapotban a szivornyában éppen h=80mm magasra jut fel a víz, fölötte a csőbeli levegőoszlop áll.

Feltételek: összenyomhatatlan közeg, stacioner állapot, a súrlódásmentes közeg, lev<<víz

Adatok:

ρlev=1.2 kgm3		ρvíz=1000 kg/m3

p0=105Pa		g=10 N/kg

Kérdés:	Határozza meg a v2 kiáramlási sebességet!

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

3. PÉLDA	(15 p)

L

D

s

n=6500f/min

N=20db

Egy személyautó motor dupla vezérműtengelye összesen N=20db helyen csapágyazott azonos méretű (L=25mm;D=35mm) siklócsapágyakkal. (Az ábra 1db ilyen csapágyat mutat). A álló csapágyház (sraffozott) és a forgó tengely közötti rést (s=0,05mm) Castrol 0W-30 típusú motorolaj tölti ki. A vezérműtengely max. fordulatszámon jár: nmax.=6500ford/perc.

| OLAJ ADATOK | ÜZEMMELEG ÁLLAPOT |
| --- | --- |
| olaj hőmérséklet | t=120C |
| sűrűség | olaj=780kg/m3 |
| viszkozitás | olaj=8,36×10-6 m2/s |

KÉRDÉSEK:

Számítsa ki, hogy

- mekkora az összes N=20db csapágy réseiben ébredő csúsztatófeszültség ([Pa]), és az emiatti veszteségteljesítmény Pveszt[W], valamint

- a Pmax=100kW maximális motorteljesítménynek ez hány %-át emészti fel?

Feltételek: stacioner állapot, összenyomhatatlan közeg, lineáris sebességprofil a vékony résben, a Newton-féle viszkozitási törvény használható.

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

4. PÉLDA (15 p)

A vízzel teli, vízszintes tengelyű fecskendő dugattyúja a megfigyelt t időpillanatban vd=1m/s sebességgel és ad=1m/s2 gyorsulással mozog. A külső nyomás mindenütt p0=105Pa.

Adatok: ρvíz=1000kgm3, L=150mm, ℓ=50mm, D=20mm; d=10mm

Feltételek: Az d/D átmenet hossza elhanyagolható, súrlódásmentes, összenyomhatatlan közege

Kérdés: Mekkora Fd erővel kell ebben a pillanatban a dugattyút mozgatni?

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

5. PÉLDA  (15 p)

H

víz

d

G



g

ptartály

kötél

p0

Az ábrán látható zárt felszínű tartályban az alsó lekerekített kiömlőnyílás tengelye felett H magasságú víz van. A vízfelszín fölött túlnyomás (pt-p0)=15500Pa uralkodik. A tartály alsó, lekerekített d=50mm nyílásán át víz szabadsugár áramlik ki a szabadba (p0=105Pa) vízszintesen állandó v sebességgel. A tartály aljához elhanyagolható súlyú kötéllel kötött m=5kg henger az ábrán látható helyzetében egyensúlyban van (ún. Coanda-effektus). A hengerről leáramló vízsugár a vízszintessel =30° szöget zár be, a henger tartókötele éppen vízszintes.

Feltételek: =0;=áll.; stacioner állapot; a folyadék szabadsugárra ható térerősségből származó erő elhanyagolható. Atartály>>Aki.

Adatok:g=10N/kg;ρ=103 kg/m3; p0=105Pa

KérdésEK:

a) Határozza meg H[m] és vki[m/s] értékét!

b) Mekkora és milyen irányú erő ébred a kötélben? Fkötél=?

Megjegyzés: Kérem, rajzolja be az ábrába a felvett (x,y) koordinátarendszert és az Aef ellenőrző felületet! A példa megoldása e nélkül nem értelmezhető, így nem lehet maximális pontszámú csak max. 50%!

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

6. PÉLDA  (15 p)

A baloldali zárt, a vízfelszín fölött p1 nyomású tartályból 5 liter/sec térfogatárammal áramlik át víz a jobboldali p0 nyomásra nyitott tartályba egy vízszintes tengelyű, 50mm átmérőjű, L=10m hosszú, hidraulikailag sima csövön keresztül. A baloldali tartályból a csőbe való belépés veszteségmentes, a jobboldali tartályba való belépés nem: ott egy 180 fokos, hirtelen keresztmetszet növekedésnek tekinthető a csőből tartályba kilépés. A tartálybeli vízfelszínek emelkedési/süllyedési sebessége lehanyagolható (Atartály>>Acső). Összenyomhatatlan közeg.

ADATOK: ρvíz=1000kg/m3,	ν=1,5⋅10-6m2/s		g=10Nkg		p0=105Pa

KérdésEK:

a) Számítsa ki a csőbeli áramlásra jellemző Reynolds-számot és a csősúrlódási tényezőt!

b) Határozza meg, mekkora (p1– p0) túlnyomást szükséges biztosítani ehhez az áramlási állapothoz a baloldali tartályban!

c) Mekkora lenne a csősúrlódási tényező és a (p1–p0) túlnyomás, ha a cső belső falának átlagos érdesség magassága 0,1mm lenne? Megjegyzés: A Moody diagramot lásd a lap hátoldalán! Kérem, jelölje a diagramba leolvasáshoz használt segédvonalakat!

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)

7. PÉLDA (10 p)

Az alábbi ábrán egy személyautó látható oldalnézetben.

- Rajzolja be az autó függőleges középsíkjába az autó körüli áramvonalakat, ha az autó menetirány szerint előrefelé (balra) halad v=állandó sebességgel!

- Jelölje be „T” betűvel a torlópontot, és

- az áramvonalak ismeretében a karosszérián körben végig, hogy hol tapasztalható helyi túlnyomás () ill. depresszió (-)! /homlokfal, motorháztető, első/hátsó szélvédők, tető stb./

- Jelölje a leglényegesebb pontokon nyilakkal a nyomásgradiens vektort is!

Ez a személyautó vmax=220km/h végsebességre képes (szélcsendben, vízszintes úton, egyenes vonalban menetirány szerint előre haladva). Az autó hossztengelyre merőleges vetületi keresztmetszete 1,86m2, az ellenállástényezője 0,35 értékű. Az autó össztömege 1200kg (vezetővel együtt). További adatok: g=10N/kg, p0=105Pa, lev=1.2 kg/m3

- Számítsa ki a torlóponti nyomást! pt=?

- Számítsa ki a végsebességével haladó autóra ható áramlási ellenálláserőt! Fe=?

- Legfeljebb mekkora lehet az autó felhajtóerő-tényezője, hogy az autó ekkora sebességnél még éppen „ne szálljon fel”? cf,max=?

MEGOLDÁS (hátoldalon is folytathatja)