(A Vállalkozó XXX vállalat fejléces hivatalos dokumentuma, céges adatokkal)

Hivatkozási szám: (Megrendelő) / (XXX) / 2015 / 01

(Kontakt személy), (beosztás)

??? Kft. mint Megrendelő

Mobil: ???, Fax: ???, Email: ???

MŰSZAKI TARTALOMMAL EGYBEKÖTÖTT ÁRAJÁNLAT

1.	Az árajánlat tárgya, célkitűzés

1.1.	Az árajánlat tárgya

Főfermentor keverési folyamatának áramlástechnikai felülvizsgálata

1.2.	Célkitűzés

A Megrendelő telephelyén üzemeltet egy fermentort. Az eredeti célkitűzés, hogy a hígtrágya + egyéb híg anyagok – a továbbiakban: híg fermentlevek – mellett ??? t/év mennyiségű, ??? cm-re aprított szalmájú istállótrágya – a továbbiakban: szilárd összetevőjű anyagok – is beadagolhatóak legyenek a rendszerbe.

Az eredetileg kivitelezett, függőleges tengelyű keverő rendszer – 2 db propellerkeverő; a továbbiakban: eredeti keverő rendszer – nem bizonyult alkalmasnak a feladat ellátására. A fermentlé tetején a fermentor-térfogat kb. ??%-át is kitevő szilárd uszadékpárna alakult ki, ami ellehetetlenítette a helyes működést. Emiatt a Megrendelő kompromisszumos megoldásként arra kényszerült, hogy a Fermentort mostanáig kizárólag híg fermentlevekkel, tehát szilárd összetevőjű anyagok beadagolása nélkül üzemelteti, az eredeti keverő rendszerrel.

Az XXX Kft. – a továbbiakban: Vállalkozó – jelen vállalásának célkitűzései a következőek. E közelítő vizsgálatok alapját szakirodalmi ismeretek, helyszíni bejárás, áramlástechnikai elméleti alapszámítások és empirikus összefüggések adják.

A javaslattételek a Megrendelő igénye szerint, a jelen projekt tapasztalatait felhasználva, pontosíthatóak számítógépes áramlás-szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) alkalmazásával. A szimulációra a Vállalkozó vállalkozik. A szimuláció külön árajánlat tárgyát képezi, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő külön ajánlatkérése alapján dolgoz ki.

1.2.1.	A fermentor keverő rendszer szakmai felülvizsgálata az uszadék-képződési probléma jelentkezése és elhárítása szempontjából.

1.2.2.	Javaslattétel a fermentor uszadékképződési problémájának elhárítása, üzemviteli javítása érdekében, a keverő rendszer módosításával – a továbbiakban: módosított keverő rendszer. A Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetve törekszik az egyszerű és költségkímélő módosításra és a gazdaságos üzemeltetésre, lehetőség szerint a meglévő rendszerelemek felhasználásával.

2.	A szolgáltatás részletezése

A Vállalkozó által elvégzendő feladatok

2.1.	A vonatkozó szakirodalom felkutatása és feldolgozása.

2.2.	Célzott helyszíni bejárás és konzultáció, a fermentor leürített állapotában, egyszeri kiszállás alkalmával – a Megrendelő időterve szerint a ???. naptári héten. Bejutás a fermentorba. A módosított keverő rendszer elemeinek felmérése, geometriai adatainak megállapítása, helyszíni mérések és fotózás alapján. Leürített állapotban való próbaindítás és –leállás szemrevételezése, lehetőség szerint.

2.3.	A 2.2. szerinti helyszíni bejárás eredményeinek feldolgozása, kiértékelése. A Megrendelő által eddig átadott műszaki dokumentumok feldolgozása:

- Műszaki-technológiai leírás, problémafelvetés (kontakt személy emailek);

- „???” c. rajz (keverő rendszerről).

A dokumentumok összevetése a 2.2. szerinti helyszíni bejárás eredményeivel.

2.4.	Az alábbi műszaki dokumentumok, adatok átvétele a Megrendelőtől. A műszaki dokumentumok, adatok feldolgozása.

- A keverési folyamatra, annak javítására vonatkozó korábbi szakvélemény (a 2015. ??? megbeszélésen ??? által hivatkozva);

- Megrendelő adatszolgáltatása a híg fermentlevek és a szilárd összetevőjű anyagok reprezentatív sűrűségére [pl. kg/m3] és dinamikai viszkozitására [pl. cP] vonatkozóan (változékonyság esetén tartományok is megadhatóak). Amennyiben Megrendelőnek nem állnak rendelkezésére ilyen adatok, a Vállalkozó szakirodalmi adatok és korábbi tapasztalatai alapján vesz fel becslő értékeket.

- Megrendelő lehetőségei szerint: további, a Megrendelő szerint hasznos dokumentumok és információ.

2.5.	Második helyszíni bejárás és konzultáció, a fermentor jelenlegi üzemszerű állapotában. A jelenlegi keverési folyamatok szemrevételezése, figyelőnyílásokon. A keverő motorok általi, jelenlegi üzemre mérvadó villamos teljesítményfelvételi adatok átvétele a Megrendelőtől, lehetőség szerint. Indítás és –leállás szemrevételezése, lehetőség szerint.

2.6.	A 2.1.-2.5. pontok eredményei alapján: az 1.2.1. célkitűzés megvalósítása: A fermentor keverő rendszer szakmai felülvizsgálata.

2.7.	A 2.1.-2.6. pontok eredményei alapján: az 1.2.2. célkitűzés megvalósítása: Javaslattétel a fermentor uszadékképződési problémájának elhárítása, üzemviteli javítása érdekében.

2.8.	A vizsgálat és javaslattétel eredményeinek összefoglalása magyar nyelvű műszaki jelentés formájában, amelyből a Vállalkozó 2 papíralapú és 1 elektronikus (email csatolmány) példányt átad a Megrendelőnek.

3.	A Megrendelő feladatai

3.1.	Konzultáció biztosítása.

3.2.	A 2.2. pont szerinti helyszíni bejárás, a fermentorba történő bejutás, a fermentorban történő mérések, vizsgálatok lehetővé tétele. A mérésekhez segédszemélyzet biztosítása.

3.3.	A 2.4. pont szerinti műszaki dokumentumok, adatok átadása.

3.4.	A 2.5. pont szerinti helyszíni bejárás, vizsgálatok lehetővé tétele.

4.	Vállalási határidő

Hivatalos megrendeléstől és a 3.2. + 3.3. pontok teljesítésétől számított 6 naptári hét. Előteljesítés megengedett.

A vállalási határidő feltételezi, hogy a Megrendelő a Vállalkozóval egyeztetett ütemezésben teljesíti a 3.1., 3.4. pont szerinti feladatokat is.

A teljesítéshez, legkésőbb a 2.8. pont szerinti jelentés átadásakor, szükséges a szerződéskötés, amely a megrendelés alapján, a munkavégzéssel párhuzamosan adminisztrálandó. A szerződéstervezetet a Vállalkozó a Megrendelő igénye szerint előkészíti.

5.	Vállalási összeg

A 2.1.-2.6.+2.8. pontokra:			???.000 Ft azaz ???ezer forint + ÁFA

A 2.7. pontra (opcionálisan megrendelhető):	???.000 Ft azaz ???ezer forint + ÁFA

Összesen:					???.000 Ft azaz ???ezer forint + ÁFA

6.	Fizetési mód:

A teljesítés elfogadása után, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással a Vállalkozó ????????- ????????- ???????? számú folyószámlájára.

7.	Egyéb feltételek

7.1.	Az árajánlat érvényessége: 30 nap

7.2.	A Vállalkozó a kártérítési felelősséget a szerződéses összeg 100 %-ában korlátozza. A Vállalkozó a felelősségét kifejezetten a szerződéses feladattal közvetlen összefüggésben okozott kárra korlátozza, így a közvetett, előre nem látható, következményes károkra (pl. szerződéskötés elmaradására, elmaradt haszonra, elmaradt bevételre) a kártérítési felelőssége nem terjed ki. A Vállalkozó a vállalási összeget kifejezetten erre tekintettel állapította meg.

7.3.	A Vállalkozó a munka elvégzéséhez alvállalkozót, teljesítési segédet bevonhat. Munkájukért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

7.4.	A napi késedelmi kötbér mértéke az ÁFA-val növelt szerződéses érték 1 %-a, de legfeljebb a teljes érték 20 %-a.

7.5.	A Vállalkozó a javaslattételt áramlástechnikai vázlatok és a berendezések üzemére vonatkozó számszerű műszaki adatok formájában adja át. Nem képezi tehát az árajánlat részét kivitelezési/gyártási tervdokumentáció, valamint konkrét termékválasztás kereskedelmi forgalomból.

Budapest, 2015. szeptember 29.

??? sk.

Ügyvezető

Fermentorokkal, keverési folyamatokkal kapcsolatos válogatott referenciamunkáink

- Aerob fermentor áramlástani állapotfelmérése különféle keverőelem átmérőkre vonatkozóan, a fermentációs folyamat hatékonyságnövelésére és az üzembiztonság javítására vonatkozó javaslattétel.

  - Megrendelő: ???.

- stb…