# 4. M É R É S

Szélcsatorna mérés, testek ellenállásának mérése az NPL csatornában

## A mérés helye: BME Áramlástan Tanszék, AE ép. Nagylabor

Felelős oktató: 	Goricsán István

A MÉRÉSI FELADAT: Testek ellenállás-tényezőjének mérése

### 1. A mérés aktualitása, a mérés célja

Az áramlásba helyezett testekre ható erők, nyomatékok ismerete fontos az épületek, tartószerkezetek, járművek tervezésénél. Jelen mérésnél egy lap áramlási ellenállását határozzuk meg, vizsgálva a lap geometriájának változására bekövetkező erőváltozásokat. A mérésre két sorozatot készítettünk elő.

A:	Az adott feladatban különböző lekerekítésű, az áramlásra merőlegesen behelyezett síklapok ellenállás-tényezőjének mérése a feladat, tekintettel az ellenállástényező lekerekítés szerinti változására.

B:	A mérés során különböző sűrűségű, az áramlásra merőlegesen behelyezett szita- és rácslapok ellenállás-tényezőjét kell meghatározni.

### 2. A mérőberendezés leírása

A tanszék NPL (National Physical Laboratory) típusú szálcsatornája egy zárt mérőterű beszívó csatorna. A mérőtér  500500 mm keresztmetszetű, hossza 2 m. Előtte találjuk a konfúzoros beszívó szájat egyenirányítóval, szitákkal felszerelve, ami a sebesség egyenletesítését biztosítja. A konfúzor mögött a szélcsatorna és az atmoszféra közötti  nyomáskülönbség mérhető a kialakított körvezetéken. Ennek mérési helye úgy lett kialakítva, hogy számítható legyen a mérőtér középső részében érvényes sebesség.

A  méréséhez Betz-típusú manométert, vagy ferdecsöves manométert lehet használni. Mindkettő kezelési leírása megtalálható a mérési útmutató [2] 3. fejezetében.

A mérőtér után egy diffúzor következik, majd a levegőt áramoltató ventilátor. A ventilátort egy egyenáramú motor hajtja, amelynek a fordulatszáma 01500 1/perc között folyamatosan változtatható egy potenciométer segítségével. A megfúvási sebesség így 0 14 m/s között változtatható. A mérendő testet egy, a csatorna tetejére felszerelt mérleg mérőtérbe nyúló karjára kell felszerelni. A másik kar egy elektronikus mérlegre támaszkodik, ezzel mérhető a testre ható erő.

Az NPL típusú szélcsatorna mérési összeállítása

### 3. A mérés elve, a mérendő mennyiségek

Az áramlásba helyezett testekre ható erőket, az erő- és ellenállás-tényezők definiálását az áramlástan jegyzet [1] 14. fejezete tárgyalja.

A mérési feladat és a mérőrendszer kiépítése az áramlási sebesség irányába mutató erő, azaz az ellenállási erő mérését teszi lehetővé. A feladat lényege a megfúvási sebesség és a testre ható erő meghatározása, amiből az ellenállás-tényező már meghatározható.

ahol  [-] az ellenállás-tényező,  [m/s] a megfúvási sebesség, A [m2] a test jellemző felülete. A  megfúvási sebesség a konfúzornál mért  nyomásesésből számítható.

A mérőtér középpontjában nem tudjuk megmérni a sebesség számításához szükséges dinamikus nyomást, hisz ott a mérendő test helyezkedik el. Ezért korábban elvégezték a csatorna minősítését, ahol egyrészt megvizsgálták, hogy a sebesség eloszlás mennyire egyenletes a mérőtér adott keresztmetszetében, másrészt meghatározták a kapcsolatot a konfúzornál mért nyomásesés és a mérőtérbeli  dinamikus nyomás között:

ahol a k [-] konstans rács nélküli esetben 1,015 értékű.

A sebesség ezek alapján az alábbi formában számítható:

A Reynolds-szám is számítható, amihez a kinematikai viszkozitás értéke az útmutató [2.] 73. oldalán található.

A testre ható erő a mérlegen kialakuló nyomatéki egyensúlyok felírásából határozható meg.

Fontos magára az egyedülálló (a mérendő test nélküli) a felfüggesztésre ható erő meghatározása, amit le kell vonni a testre ható erő mérésekor, hisz ekkor a testre és a felfüggesztésre ható erők együttesét mérjük. A testet ilyenkor csak behelyezzük a mérlegkar elé, de nem erősítjük rá - ez az ú.n. kitakarás módszere - és így csak a mérlegkarra ható erőt mérjük. Ekkor felírható a nyomatéki viszonyokra test nélkül:

,

majd a testtel együtt is írható:

Ha a sebesség azonos a test és a kar mérésekor, ez tovább egyszerűsíthető:

Ftest=k1⋅Fmért−k2⋅Fkark3=k1⋅Fmért−Fmértkark3.

### 4. A mérés menete

A mérés során a csoportnak 2-3 test ellenállás-tényezőjét kell meghatározni különböző Reynolds-számnál.

Miután a műszerekkel megismerkedtünk, első lépésként a mérlegkarra ható erőt kell meghatározni. Ezt is 4-5 különböző Re-számnál, vagyis különböző sebességnél kell elvégezi. Az  erő értékeket a sebesség ( vagy a dinamikus nyomás ) függvényében ábrázoljuk.

Ha a sebesség a kar és a test mérésekor nem azonos, akkor a felvett grafikon alapján kell a szükséges  értékeket -interpolálva- meghatározni.

A karra ható erők meghatározása után a testet felszerelve megismételjük a méréseket.

A  levegő sűrűség a mindenkori légállapotból (p0, T)számítható:

ahol   a mindenkori barometrikus nyomás,  és T az aktuális levegő hőmérséklet K-ben mérve.

### 5. A mérés kiértékelése és ellenőrzése irodalmi adatokkal

A mérés értékelésekor vizsgáljuk az ellenállás-tényező változását a lekerekítés szerint, amit a lekerekítési sugárral jellemezhetünk. Ábrázoljuk az ellenállás-tényezőt ennek a függvényében. A sziták esetén a geometriát a telítettség vagy a szabadkeresztmetszet / összkeresztmetszet arányával jellemezhetjük.

Mutassuk ki a Re-szám függést is, amennyiben ezt a mérés pontossága lehetővé teszi. Nehézséget az okozhat, hogy a mérés során csak szűk Re-szám tartomány vizsgálható.

A kapott eredményeket össze kell hasonlítani az irodalmi adatokkal.

A kiértékelés és a jegyzőkönyv egyéb formai követelményeire vonatkozó útmutatások a www.ara.bme.hu honlapon letölthető (mereskov.doc) találhatók.

A mérendő testek a következők:

A csoport :	A jelű rácsokat (4 db)

B csoport :	B jelű rácsokat (4 db)

C csoport :	C jelű tömör testeket (6 db)

(a betűjelölések a testeken találhatók)

### A mérés során nem szabad megfeledkezni

-A mérőberendezés bekapcsolása előtt, illetve általában a mérőberendezés üzeme során mindig meg kell győződni a balesetmentes használat feltételeinek teljesüléséről. A bekapcsolásról, illetve a mérés közben végrehajtott változtatásokról a berendezés környezetében dolgozókat figyelmeztetni kell.

- Minden mérési alkalommal a légköri nyomás és teremhőmérséklet feljegyzéséről!

- A felhasznált mérőműszerekről leolvasott értékek mértékegységének és a rájuk vonatkozó egyéb tényezők (Például a ferdecsöves mikromanométer mérőszál ferdítési tényezője.) feljegyezéséről.

- A felhasznált mérőműszerek típusának, gyártási számának és a benne lévő mérőfolyadék sűrűségének feljegyezéséről!

- A mérőműszerről leolvasott mennyiségek és a további számításoknál felhasznált mennyiségek mértékegységének egyeztetéséről.

- Az "U-csöves" nyomásmérő elvén működő mikromanométerek csak megfelelően kivízszintezve használhatók.

- A nyomásmérő bekötésénél figyelmesen kell eljárni a csatlakozók "+" illetve "-" ágának és a méréshatár kiválasztásánál. Általában mindegyik manométer típusnál, de kiemelten a ferdecsöves manométernél, figyelni kell arra, hogy a nyomásmérő csatlakozó csonkjaira a gumicsövet óvatosan, "ráközelítve", a mérőfolyadék szál viselkedését figyelemmel kísérve kell felhelyezni. Ha bekötőcsövek tömör rögzítése előtt a mérőfolyadék szál kitérése megközelíti a maximális kitérést, úgy -ha lehet- méréshatárt kell változtatni a műszeren. Ha túl nagy kitérés adódik, és ez a módszer nem segít, akkor nagyobb nyomások mérésére alkalmas műszert kell választani a méréshez. Ellenkező esetben a mérőfolyadék egy része a bekötőcsőbe áramlik, meghamisítva, esetleg teljesen lehetetlenné téve a mérést.

- A nyomásközlő gumi, vagy szilikon csöveket mérés előtt, esetleg közben is célszerű ellenőrizni, nehogy repedés, szakadás legyen rajtuk, mert lyukas mérőcső esetén az összes addigi mérési eredmény kárba vész. Az ellenőrzést szemrevételezéssel, vagy nyomástartási próbával végezhetjük el. Kritikus pontok a műszerekre ill. a nyomáskivezetésekre történő csatlakoztatás helyei.

### 6. Irodalom

[1]	Lajos Tamás: Az áramlástan alapjai

[2] 	Füredi-Hegel-Szlivka: Áramlástani mérések /labor útmutató/ 2.,3.,5.,8.  fejezetek

Áramlástan Tanszék, Budapest 2002-09-24.